Блок (К слов)

| B0 | B1 | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | - | Заменяется строка L0 |
| 0 | 1 | - | Заменяется строка L1 |
| 1 | - | 0 | Заменяется строка L2 |
| 1 | - | 1 | Заменяется строка L3 |

|  | Поле LRU |  |  | Поле достоверности строк |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B0 | B1 | B2 | L0 | L1 | L2 | L3 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |

Обозначим строки в множестве через L0 L1 L2 L3. Каждому множеству в блоке LRU соответствует три бита B0 B1B2, которые модифицируются при каждом попадании и заполнении следующим образом: если последнее обращение в множестве было к строке L0 или L1, то бит B0:= 1, а при обращении к L1 или L2 B0:=0. Если последнее обращение в паре L0 – L1 было к строке L0, то B1:=1, иначе B1:=0. Если последнее обращение в паре L2 – L3 было к строке L2, то B2:=1, иначе B2:=0. Выбор заменяемой строки (когда все строки в множестве достоверны) определяет содержимое бит B0 B1B2 (см. таблицу).

Рис. 4 Иерархическая структура системы памяти