Билет 23

1) Схемы объед-я вычислит-х узлов

Выч. узлы м. состоять из неск-х ФУ.

1) Линейная схема - для n узлов требуется n-1 соединений. Средняя длина пути м/д узлами n/3

1

2

3

4

2) Кольцевая

Средняя длина

пути n/6.

2

5

1

4

3

3) Звезда

Используется

Распределение

работы м/д

выч. узлами по принципу «клиент-сервер», сервер находится в центре.

1

7

4

2

8

5

3

9

6

4)Двумерная решетка

Была реализ.

в начале 90гг

при построении

суперкомпа

Intel Paragon.

1

7

4

2

8

5

3

9

6

5) Двумерный тор

Кажд. вычисл. узел

соединен 4 соед.

узлами.

«+»: среднее расст

м/д узлами меньше

по сравнению с др.

схемами.

6) Полносвязная

У каждого узла n-1 связь.

Общее число связей

n*(n-1)/2, но при больших

n схему реализовать сложно.

7) Топология двоичного гиперкуба

1

4

3

2

Пусть есть точки

(Х1, Х2,... Хn),

координаты Хi{0;1}.

В эти точки условно

помещаются выч. узлы.

Каждый узел соед-ся с ближайшим соседом вдоль каждого из n-измерений. Число узлов N = 2 в степени n. Каждый узел непосредственно связан с n другими узлами, т.е. с LOG2 N.

Для случая n=2 двумерный куб соответствует квадрату. Max расстояние м/д вершинами гиперкуба равно n.

2) Форматы целочис-х данных z-арх-ры

В архитектуре zSeries используются операнды фиксированной и переменной длины. Для представления операндов фиксированной длины используются форматы байта, полуслова (2 байта), слова (4 байта), двойного слова (8 байт) и учетверенного слова (16 байт), которые целесообразно с точки зрения производительности размещать в полях ОП, имеющих определенные граничные адреса, кратные степени 2.

Билет 27

1) Методы опред-я производ-ти суперкомпов. Тесты: LINPACK, STREAM, ливерморские циклы, PERFECT, NPB2.0

FLOPS - внесистемная единица, используемая для измерения производ-ти компов, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в сек. выполняет данная выч. система.

LINPACK - состоит в решении системы линейных уравнений с помощью LU-факторизации. Основное время затрачив-ся на векторные операции типа * и +. Производ-ть опред-ся как кол-во "полезных" вычислительных операций над числами с плавающей точкой в расчете на 1 сек, и выражается в Мфлоп/сек (миллионах операций в секунду). Число выполн-х операций с плавающей точкой оценивается по формуле 2n3/3 + 2n2 (матрица nxn). Т.о., при увеличении размера матрицы в 2 раза, объем используемой памяти увеличивается  в 4 раза, а объем вычислений  в 8 раз.

STREAM - синтетический тест (тест, не являющийся частью реальной вычислительной пр-мы), оценивающий скорость работы с памятью с простой арифметикой и без. Основан на измерении времени выполнения больших векторных операций: копирование по памяти, * на константу, +, * и +. Доступны версии на Фортране и Си. Резул-ми теста пользуются все ведущие разработчики высокопроизводительной техники.

Ливерморские циклы - состоит из 24 циклов, представляющих собой характерные вычисления из различных областей прикладной физики. Вычисляет эффект-ть соответ-щих фрагментов в MFLOPS с 3 наборами длин векторов.

PERFECT - комплект из 13 прикладных Fortran-программ, представляющих 4 типа вычислительных задач - аэро- и гидродинамики, моделирования химических и физических процессов, инженерного проектирования, а также обработки сигналов. Выполняется дважды - до и после оптимизации исходных текстов.

NPB2.0 - состоит из 8 различных программ для определения производ-ти параллельных компьютеров. Программы взяты из реальных аэро-космических расчетных пакетов.

2) Регистровая модель процессора z-арх-ры

1) 16 64-разрядных регистров общего назначения (GR);

2) 16 64-разрядных регистров с плав. точкой (FPR);

3) 32-разрядный регистр управления операциями с плав. точкой (FPC);

4) 16 32-разряд.регистров доступа ( AR);

5) 16 64-разряд. управляющих (CR);

6) 128-разрядный регистр слова состояния пр-мы (PSW);

7) 64-разрядный регистр префикса (PR);

8) 32-разрядный программируемый регистр часов (TOD);

9) 64-разрядный регистр таймера;

10) 64-разрядный регистр компаратора времени (Clock Comparator).

GR предназначены для хранения операндов и адресов основных арифм-х, логических и др. операций. Каждый из регистров имеет разрядность 64 бита и адресуется в командах 4-разрядным полем R. В завис-ти от реализуемой модели используются 32 (биты 32-63) или 64 разряда регистров.

FPR - для хранения 32 или 64-разрядных чисел в форматах с плав. точкой: двоичном (BFP) или 16-ричном (HFP). Как и GR, регистры FPR адресуются в командах 4-разрядными полями R и м.б. попарно объединены для хранения расширенных до 128 бит операндов, адресуемых младшим из адресов объединенных регистров. Для задания параметров операций с плав. точкой использ-ся доп. управляющий регистр FPC.

16 регистров доступа AR применяются в механизме динамического преобраз-я адресов для хранения косвенной ссылки на используемое адресное пространство.

Управляющие регистры CR адресуются как полем R, так и по умолчанию в различных командах, и использ-ся при исполнении команд и функций процессора. Управляющие поля и отдельные биты регистров закреплены за конкретными ср-ми, такими как динамическое преобразование адресов, регистрация программных событий и др. и содержат инф-цию, необходимую для функционир-я таких средств. С помощью команд загрузки и чтения м. обратиться как к отдельному регистру, так и к группе регистров.

Регистр слова состояния программы PSW, как и управляющий регистр, содержит управляющие поля и биты, основными из к-х являются адрес команды (программный счетчик), признаки резул-та операции (код условия), определяющие состояние процессора. При выполнении прерывающей процедуры текущее (или старое) PSW сохраняется в фиксированной зоне начальных адресов памяти, а новое PSW, соотв-щее прерыванию, перемещается из памяти в регистр PSW.

Регистр префикса исп-ся для хранения кода префикса, применяемого в механизме префиксации на этапе преобразования реального адреса в абсолютный.

Регистры таймера и компаратора времени, а также программируемый регистр часов используются в процедурах, связанных с отсчетом времени в таймере и компараторе часов CP, а также во внешних часах.