11 билет

1.Вычисл. система с распределенной памятью. Gray T3D/T3E

Компы Cray T3D/T3E — это массивно-параллельные компы с распределенной памятью, объединяющие в макс. конфигурации более 2000 процессоров. Они содержат два основных компонента: узлы и коммуникационную среду.

Все узлы делятся на 3 группы. Когда пользователь подключается к компу, то он попадает на управляющие узлы. Эти узлы работают в многопользовательском режиме, на этих же узлах вып-ся однопроцессорные программы и работают командные файлы. Узлы операционной системы недоступны пользователям напрямую. Эти узлы поддерживают выполнение многих системных сервисных функций ОС, в частности, работу с файловой системой. Вычислительные узлы  предназначены для вып-я программ пользователя в монопольном режиме. При запуске программе выделяется требуемое число узлов, кот-е за ней закрепляются вплоть до момента ее завершения. Гарантируется, что никакая программа не сможет занять вычислительные узлы, на кот-х уже работает др. программа. Число узлов каждого типа завис. от конфигурации сис-мы. Каждый узел состоит из процессорного элемента (ПЭ) и сетевого интерфейса. ПЭ содержит один процессор Alpha, локальную память и вспомогательные подсистемы. В модели Cray ТЗЕ-1200Е использ-лись микропроцессоры DEC Alpha 21164/600 МГц. В модели Cray T3E-1350 в узлах исп-ся микропроцессоры Alpha 21164A (EV5.6) с тактовой частотой 675 МГц и пиковой производ-тью 1,35 Гфлопс. Компы серии Cray T3D содержали в каждом узле по два независимых процессора DEC Alpha 21064/150 МГц.

Лок. память кажд. процессорн. эл-та явл-ся частью физически распределенной, но логически разделяемой памяти всего компа. Память физически распределена, т. к. каждый ПЭ содержит свою лок. память. В то же время память разделяется всеми ПЭ, поскольку любой ПЭ ч/з свой сетевой интерфейс может обращаться к памяти люб. др. ПЭ, не прерывая его работы.

Сетевой интерфейс узла связан с соотв-им сетевым маршрутизатором, к-й явл-ся частью коммуникационной сети. Все маршрутизаторы расположены в узлах трехмерной целочисленной прямоуг. решетки и соединены между собой в соответствии с топологией трехмерного тора (рис). Это означает, что каждый узел имеет 6 непосредственных соседей вне зависимости от того, где он расположен: внутри параллелепипеда, на ребре, на грани или в его вершине.

Рис.11.1

2.Принципы функционир. канальной подсис. z-архитект.Вып-е опер.вв/выв

Основные этапы взаимодействия канальной подсистемы при выполнении операций вв/выв будут следующие:

1. формирование в фиксированной области ОП задания на требуемую операцию в/в(блок запроса), вкл. адрес канальной программы, ключ

защиты памяти и другую информацию;

2. исполнение в ЦП команды в/в, запускающей операцию в/в. Команда в/в

исполняется в одном из процессоров логич. раздела и содержит № логич. подканала, соответ-го устройству с к-м выполняется операция. При этом, под управл. gypervisor формируется адрес размещения подканала в системной области памяти. Адресуемый подканал

содержит информ-ный блок подканала, вкл-щий слово управления каналом,№ периферийного устр-ва, к к-му отн-ся подканал; перечнь идентификаторов канальных путей CHPID (0-7), к-е могут

применяться для доступа к устр-ву и т.д. Вып-ние команды в/в завершается передачей параметров из указанного в команде блока запроса, операции в информ. блок адресуемого подканала и загрузкой в очередь заданий одного из сервисных процессоров.

3. Сервисный процессор считывает из очереди запрос и по указанному в нем

адресу подканала обращ-ся в подканал и по информ. из слова управления каналом осущ-ся оптимальный выбор канального пути для обмена с устр-вом. В выбран. канал передается адрес активного подканала и запускается операция в/в.

4. Канал осущ-ет доступ в подканал, модифицирует его сост-е и формирует информационный фрейм для обращения к ПУ. Фрейм содержит адрес подканала, устройства в/в, промежуточные адреса портов коммутатара, ч/з к-е осущ-тся обмен. Фрейм передается на устройство в/в,к-е передает обратный фрейм с состоянием устройства.

5. Канал по полученному фрейму обновляет состояние подканала и сообщает о  начале операции в/в. Сервисный процессор, в свою очередь, корректирует информ. блок подканала и загружает в очередь прерываний запрос на прерывание одного из ЦП LPAR.

6. При нормальной готовности ПУ к выполнению операции в/в канал считывает из памяти первое слово кнальной программы и начинает исполнять канальнуюпрограмму.

7. При возникновении особых ситуаций или завершении в/в канал формирует

прерывание в сервисный процессор или один из ЦП.

12билет

1.Кластерные вычислительные системы. Суперкомп. МВС-1000М

Кластер - это локальная (расположенная территориально в одном месте) выч. система, состоящ. из мн-ва независимых компьютеров и сети, связывающей их. Кроме того, кластер явл-ся локальной системой потому, что он управл-ся в рамках отдельного административного домена как единая компьют. система.

Компьютерные узлы из к-х он состоит, явл-ся стандартными, универсальными (персональными)компами, использ. в различн. областях и для разнообразных приложений. Выч. узел может содержать либо один микропроцессор, либо неск-ко, образуя, в последнем случае, симметричную (SMP-) конфигурацию.

Кластерные вычисления

Сетевая компонента кластера м.б. либо обычной лок. сетью,либо быть построена на основе спец. сетевых технологий, обеспечив. сверхбыструю передачу д. м/у узлами кластера. Сеть кластера предназн. для интеграции узлов кластера и, обычно, отделена от внеш. сети, ч/з к-ю осущ-ся доступ польз-лей к кластеру.

Программное обеспечение кластеров состоит из двух компонент:

·   средств разработки/программирования

·   средств управления ресурсами.

К ср-вам разраб.отн-ся компиляторы для языков, библиотеки различного назнач-я, ср-ва измерения производительности, а также отладчики, что, всё вместе, позволяет строить паралл. приложения.

К ПО управл. ресурсами отн-ся средства инсталляции, администрирования и планирования потоков работ.

Суперкомпьютер (СК) "МВС 1000М" предназн. для реш-я слож. научно-техн. задач.Пиковая производ-ть"МВС1000М" составляет 1012 операций с плав. точкой с двойной точностью в секунду.

Общий объем опер. памяти решающего поля - 768 Гбайт. Для размещения СК "МВС 1000М" требуется 100 м2.

Потребляемая мощность составляет 120 кВА. Программные и аппаратные средства  позволяют решать

одну задачу с использованием всего вычислительного ресурса, а также

разделять решающее поле на части требуемого размера и предоставлять их

нескольким пользователям.

Общая структура МВС 1000М

В состав технических средств входят:

• решающее поле из 768 процессоров Alpha 21264, разбитое на 6

базовых блоков, состоящих из 64 двухпроцессорных модулей;

• управляющая ЭВМ;

• файл-сервер NetApp F840;

• сеть Myrinet 2000;

• сети Fast/Gigabit Ethernet;

• сетевой монитор;

• система бесперебойного электропит.

Решающее поле состоит из 384 двухпроцессорных выч. модулей (ВМ). Каждый ВМ вкл.:

• 2 процессора Alpha 21264 667 Мгц с кэш-памятью 2-го уровня объемом

4 Мбайта;

• 2 Гбайта разделяемой опер. памяти;

• жесткий диск объемом 20 Гбайт;

• интерфейсную плату сети Myrinet;

• интерфейсную плату сети Fast Ethernet;

• интерфейс.плату видеоконтроллера;

• источник питания мощностью 600 вт.

Пиковая произв-ть одного ВМ составл. 2,7 млрд. операций с плавающей точкой с двойной точностью в секунду.

Сетевые решения

Выч.модули связаны м/у собой высоко-скоростной сетью Myrinet2000 (пропускная способность канала равна 2000 Мбит/сек) и сетью Fast Ethernet (пропускная способность канала равна 100 Мбит/сек). Сеть Myrinet2000 предназначена для высокоскоростного обмена м/у ВМ в ходе вычислений.

Сеть Fast Ethernet предназн. для нач. загрузки программ и д. в ВМ, а также для передачи служебной информации о ходе выч. процесса.Сеть Gigabit Ethernet предназначена для соединения решающего поля с управляющей ЭВМ и файл-сервером. Сеть Myrinet2000  реализована на базе 6-ти 128-входовых полносвязных коммутаторов. При обмене д. м/у двумя ВМ с использ-ем протоколов MPI достигается пропускная спос-ть на уровне 110 - 150 Мбайт/сек.

Программное обеспечение

Комплект ПО включает:

• общее программное обеспечение;

• тестовое программное обеспечение;

• подсистему удаленного управления и непрерывного мониторинга СК

"МВС 1000М";

• подсистему коллективного доступа к ресурсам СК "МВС 1000М".

Общее программное обеспечение.

Компоненты общего ПО поддерживают все этапы разработки паралл. программ пользователей, а также обеспечивают непосредственно вып-е процессов

содержательной обраб. на решающем поле. Они функционируют на ВМ и управляющей ЭВМ.

Тестовое программное обеспечение.

ТПО вып-ет проверку работоспособ-ти и правильности функционирования след.

технических средств:

1. управляющей ЭВМ;

2. ВМ;

3. сетей Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и Myrinet2000.

В состав ТПО входят:

• профилактический тест(обеспечивает контроль состояния (работоспос./ неработоспос.) одного или нескольких базовых блоков, а также всего СК "МВС 1000М" в целом);

• комплект диагностических тестов (опред. неисправности проверяемых технич.средств с точностью до сменного узла из комплекта ЗИП(ВМ, ЭВМ и т.п.);

• комплект функциональных тестов;

• комплексный тест.

Система питания и охлаждения

Общая потребл. мощность составляет около 120кВА.

Охлаждение стоек - воздушное. Охлажденный воздух поступает на вход

стоек из подпольного пространства.

СК "МВС 1000М" оснащен системой бесперебойного питания. В состав

системы бесперебойного питания включен монитор системы электропитания.

Разработка и финансирование

Создание финансировалось за счет средств Минпромнауки России, РАН, Минобразования России, РФФИ, Российского фонда технологического развития. Работы по созд. проводились с апреля 2000 г. по август 2001 года.

2.Организац.канальной подсистемы z-архитектуры.Основные пар-ры канальных подсистем

Организация канальной подсистемы

Назначение подсистемы вв/выв – вып-е операций вв/выв,включающих процедуры настройки и управления периферийными устройствами (ПУ), для обмена информацией между ними и ОП сервера. В z-series эта подсистема называется канальной подсистемой (Channel Subsistem - CSS).

Основу CSS составл. каналы(Channel), вып-щие ввод/вывод под управл. канальных программ. CSS освобождает ЦП от рутинных операций и функционирует параллельно с ним.

Основные компоненты CSS:

• ПУ это внешние запоминающие устройства и устройства вводы/вывода. № ПУ задается 16-разрядным кодом и допускает до 65 536 ПУ;

• устройства управл-я (контроллеры) ПУ, обеспечивают адаптацию типовых

процедур CSS к конкр.особенностмя ПУ. Контроллер (CU) принимает команды от CSS, дешифрирует и вырабатывает управляющие сигналы для ПУ;

• канальные пути (Channel Path), каждый из них это интерфейс для обмена

информацией м/у сервером и одним или несколькими CU. Одно CU м.б.

подключено к нескольким канальным путям и ПУ м.б. связано с неск-ми CU.

• подканалы (Cubchannels) предназн-ны для хранения управляющей информ-и об одной операции ввода/вывода в CSS в  течение всего времени ее использования.

Все перечисленные компоненты CSS (MCSS) подключаются к центр.процесс-сорному комплексу CPC и распред-ся м/у логич-ми разделами сервера LPAR, которые включают в себя часть ЦП и часть осн.памяти сервера. К каждой LCSS м.б. подключено от 1 до 15 лог. разделов LPAR. LPAR использует канальные пути, выделенные для него внутри LCSS. В отд.LPAR м.б. запущена собственная операционная система, что требует использования полных архитектурных возможностей LSCC.

Для реализации этого требования применяется механизм MIF (Multiple Image Facility) с помощью которого для каждого LPAR создаются MIF - образы полного набора из 64К подканалов (Subchannel Images SCI) и 256 – каналь-ных путей Channel Path Image (CPI). Совокуп-ть всех SCI и CPI для одного LPAR наз-ся MIF - образом раздела. Совокуп-ть MIF образов всех разделов LCSS образует MIF образ кан.подсист.

Программы, исполняемые в LPAR, оперируют образами подканалов SCI и

канальных путей CPI. Образы канальных путей, используемых в LPAR внутри

каждой LCSS раскладываются на множество из 256 канальных путей LCSS(Channel Path Set CPS) и каждый CPS имеет свой идентификатор CHPID в

диапазоне 0-255. Канальные пути в разных LCSS могут иметь одинаковые

идентификаторы CHPID.

Соответствие канальных путей и их MIF - образов поддерживается управляющей

программой hypervizor.

Множество канальных путей всех LCSS накладывается на множество физических

каальных путей. Каждый физический канальный путь имеет уникальный

идентификатор (Physical Channel ID - PCHID), соответствующий физическому

интерфейсу и соотв-щим эл-там его конструктивному исполнения: каркасу ввода/вывода, каркасу, слоту. Соотв-щие CHPID и PCHID поддерживается гипервизор (hypervizor). Основные параметры канальных подсистем z-series

| модель \ хар-ка | s/390 | z800, z900 | z990 |
| --- | --- | --- | --- |
| CSS | 1 на сервер | 1 на серв. | 2 на серв. |
| Логич. разделы | 15 на сервер | 15 на серв. | 15 на LCSS 30 на серв. |
| подканалы | 288К на сервер | 512К на серв. | 945К на LCSS 1890K на серв. |
| канальные пути | 256 на CSS 256 на сервер | 256на CSS 256на серв. | 256на LCSS 512на серв. |
| ПУ | 36К на сервер | 36Кна серв. | 36Кна серв. |

13билет

1.Метакомпьютер

Объединение нескольких параллельно работающих компьютеров в единую вычислительную систему образует «метакомпьютер». Метакомпьтером может быть многомашинный вычислительный комплекс, локальная, региональная или глобальная сеть ЭВМ. Наиболее яркий пример: ИНТЕРНЕТ.

В настоящее время широко распространены вычислительные системы, построенные по схеме клиент – сервер, использующие топологию связи между компьютерами типа «Звезда».Все компы могут работать парал-но,связь м/у клиентами осущ-ет сервер.

К задачам, которые могут эффективно решаться на метакомьютерах можно отнести задачи биоинженерия, криптография и криптоанализ, распределенное хранение и обработка данных, физика высоких энергий и т.п.

Формы метакомпьютера

1. Настольный суперкомпьютер. Пользователь получает возможность запускать свои задачи на удаленных выч. установках с таким объемом выч.

ресурсов,к-е необходимы для успешного счета. При этом от пользователя не

треб-ся искать подходящие не занятые мощности: распределять задачи в сети в

соответствии с их запросами — функция метакомпьютера.

2. Интеллектуальный инструментальный комплекс. Практический опыт из многих

прикладных областей показывает, что быстро считать недостаточно: часто

необходимо в реальном врем. собирать большие объемы данных, поступающих с датчиков, производить анализ текущей ситуации, вырабатывать решения и выдавать управляющие воздействия. Все это требует тесной интеграции управления,обработки данных разного вида, моделирования процессов, визуализации в реальном времени. Выч. комплексы такого рода получили название интеллектуальных инструментов.

Этот вариант метакомпьютера характеризуется распределением обработки по Сети, а следовательно требует высокопроизводительных линий связи. Кроме того, создание таких приложений треб. разработки спец. ср-в для реализации взаимодействия программных компонентов, выполняю-щихся на разнесенных выч. системах.

3. Сетевой суперкомпьютер. Составляющими эл-ми такой конструкции м.б. суперкомпьютеры, серверы, рабочие станции и даже персональные компьютеры. Отличит. особенностью этой формы является то, что суммарные ресурсы агрегированной архитектуры м.б. использованы в рамках одной задачи.

Распространение метакомпьютерных технологий может произойти только при

гармоничном сочет. двух направлений: развития технич.базы и создания прогр. обеспечения нового поколения.

2.Множественная подканальная система (MCSS)

В последних моделях z-series существует MCSS.

MCSS состоит из одной или нескольких (до 256) логических канальных подсистем

LCSS. Внутри каждой LCSS полностью поддерживается архитектура и

возможности одной канальной подсистемы.

Каждая из LCSS имеет свой идентификатор LSCCID, с помощью которого

управляющая подпрограмма - гипервизор (gypervisor) реализует полное адресное

пространство системы ввода/вывода. В моделях Z990, Z890 используются две

LCSS (LCSS0 и LCSS1), что увеличивает число канальных путей до 512.__

14билет

1. Супер-ЭВМ IBM Blue Gine

Суперкомпьютер Blue Gene/L американской корпорации IBM  побил собственный рекорд производи-тельности:по информации Министерства энергетики США, его быстродействие выросло вдвое и достигает на сегодн. день 135,5 триллиона операций с плав. запятой в секунду (терафлопс).

### Архитектура Blue Gene/L

Вся система сост. из огромного числа блоков-узлов (node), каждая из к-х работает на сравнительно небольшой тактовой частоте. Этим достигается как снижение стоимости системы, так и снижение энергопотребления. Главная особенность Blue Gene/L заключается в высокой степени интеграции: в компе применяются встраиваемые центральные процессоры, встраиваемая оперативная память и технология "система-на-чипе", позвол. объединить в единой интеграль-ной схеме (ASIC) выч. процессор, коммуникац. процессор, три уровня кэш-памяти и несколько высоко-скоростных сетевых интерфейсов. Благодаря отн-но невысокой такт. частоте процессоров она близка к частоте работы памяти, что снижает энергопотребление и дает возм-ть конструировать системы, в к-х 1024 блока размещ-ся в одной серверной стойке.

BlueGene/L - масштабируемый суперкомп, к-й может состоять из более, чем 216 - 65536 вычислительных ядер. Машина построена по сотовой архитектуре, то есть, из однотипных блоков, что предотвращает появление "узких мест" при расширении системы.

Стандартный модуль BlueGene/L - "compute card" - состоит из двух блоков-узлов (node), модули группируются в модульную карту по 16 штук, по 16 модульных карт устанавливаются на объединительной панели (midplane), каждая такая панель объединяет 512 узлов. Две объединительные панели монтируются в серверную стойку, в которой уже насчитывается 1024 базовых блоков-узлов.

На каждом вычислительном блоке (compute card) установлено по два центральных процессора и по четыре мегабайта выделенной памяти. Кроме того, на этой печатной плате смонтиро-ваны контроллер оперативной памяти и 9 раздельных микросхем памяти, аналогичных тем, что используются в обычных домашних и офисных настольных компьютерах. Потенциально каждый блок поддерживает до 2 Гбайт памяти, однако пока устанавливаются 9 микросхем общим объемом 256 Мбайт.

Каждый блок включает в себя специализир. интегральную выч.схему ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) и микросхемы оперативной памяти SDRAM-DDR. Интегральная схема ASIC представл. собой законченную "систему-на-чипе" - в эту микросхему включены все сетевые интерфейсы и большое количество встроенной памяти. Технология "система-на-чипе" позволила сделать ASIC миниатюрной и снизить до минимума ее энергопотребление. В результате стало возможным создание чрезвычайно мощных по выч. плотности на единицу площади систем с разумным энергопотреблением и не слишком строгими требованиями к охлаждению.

Процессор PowerPC 440 способен выполнять за такт четыре операции с плавающей запятой, что для заданной тактовой частоты соответствует пиковой производительности в 1,4 терафлопс для одной объединительной панели (midplane), если считать, что на одном узле установлено по одному процессору. Однако на каждом блоке-узле имеется еще один процессор, идентичный первому, но он призван выполнять телекоммуникационные функции, то есть, он предназначен для связи с др. процессорами суперкомпьютера. Кроме того, конструкцией компьютера предусмотрена установка различного числа двухпроцессорных узлов, которые будут заниматься исключительно операциями ввода/вывода

Узлы связаны между собой пятью сетями: трехмерной тороидальной сетью для обмена данными непосредственно между блоками-узлами, объединяющей сетью-"деревом" для выполнения общих для всех блоков операций, общей сетью барьеров и прерываний, сетью Gigabit Ethernet-JTAC для управления машиной и еще одной сетью Gigabit Ethernet для подключения к хост-компьютеру, файловым серверам и другим системам.

2. Подсистема вв/выв z-архитектуры. Назнач-е и компоненты сист. вв/выв

Назначение подсистемы вв/выв – вып-е операций вв/выв,включающих процедуры настройки и управления периферийными устройствами (ПУ), для обмена информацией между ними и ОП сервера. В z-series эта подсистема называется канальной подсистемой (Channel Subsistem - CSS).

Основу CSS составл. каналы(Channel), вып-щие ввод/вывод под управл. канальных программ. CSS освобождает ЦП от рутинных операций и функционирует параллельно с ним.

Основные компоненты CSS:

• ПУ это внешние запоминающие устройства и устройства вводы/вывода. № ПУ задается 16-разрядным кодом и допускает до 65 536 ПУ;

• устройства управл-я (контроллеры) ПУ, обеспечивают адаптацию типовых

процедур CSS к конкр.особенностмя ПУ. Контроллер (CU) принимает команды от CSS, дешифрирует и вырабатывает управляющие сигналы для ПУ;

• канальные пути (Channel Path), каждый из них это интерфейс для обмена

информацией м/у сервером и одним или несколькими CU. Одно CU м.б.

подключено к нескольким канальным путям и ПУ м.б. связано с неск-ми CU.

• подканалы (Cubchannels) предназн-ны для хранения управляющей информ-и об одной операции ввода/вывода в CSS в  течение всего времени ее использования.

Каждому ПУ CSS, доступному из программ, соотв-ет выделенный подканал. Иначе говоря подканал - это область внутр. памяти,в к-й хранится информация об операции ввода/вывода, адрес команды в/выв, CHPID, номер ПУ, счетчик данных, коды состояний и т.д. Число подканалов может достигать 65536. Т.о., одна CSS может иметь до 256 канальных путей, каждый из к-х допускает подключение до 256 ПУ.

15билет

1. Процессорн. блоки и КЭШ-память вычислительного узла Blue Gene

Суперкомпьютер Blue Gene/L IBM  побил собственный рекорд производи-тельности:по информации Министерства энергетики США, его быстродействие выросло вдвое и достигает на сегодн. день 135,5 триллиона операций с плав. запятой в секунду (терафлопс).

### Архитектура Blue Gene/L

Вся система сост. из огромного числа блоков-узлов (node), каждая из к-х работает на сравнительно небольшой тактовой частоте. Этим достигается как снижение стоимости системы, так и снижение энергопотребления. Главная особенность Blue Gene/L заключается в высокой степени интеграции: в компе применяются встраиваемые центральные процессоры, встраиваемая оперативная память и технология "система-на-чипе", позвол. объединить в единой интеграль-ной схеме (ASIC) выч. процессор, коммуникац. процессор, три уровня кэш-памяти и несколько высоко-скоростных сетевых интерфейсов. Благодаря отн-но невысокой такт. частоте процессоров она близка к частоте работы памяти, что снижает энергопотребление и дает возм-ть конструировать системы, в к-х 1024 блока размещ-ся в одной серверной стойке.

BlueGene/L - масштабируемый суперкомп, к-й может состоять из более, чем 216 - 65536 вычислительных ядер. Машина построена по сотовой архитектуре, то есть, из однотипных блоков, что предотвращает появление "узких мест" при расширении системы.

Стандартный модуль BlueGene/L - "compute card" - состоит из двух блоков-узлов (node), модули группируются в модульную карту по 16 штук, по 16 модульных карт устанавливаются на объединительной панели (midplane), каждая такая панель объединяет 512 узлов. Две объединительные панели монтируются в серверную стойку, в которой уже насчитывается 1024 базовых блоков-узлов.

На каждом вычислительном блоке (compute card) установлено по два центральных процессора и по четыре мегабайта выделенной памяти. Кроме того, на этой печатной плате смонтиро-ваны контроллер оперативной памяти и 9 раздельных микросхем памяти, аналогичных тем, что используются в обычных домашних и офисных настольных компьютерах. Потенциально каждый блок поддерживает до 2 Гбайт памяти, однако пока устанавливаются 9 микросхем общим объемом 256 Мбайт.

Каждый блок включает в себя специализир. интегральную выч.схему ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) и микросхемы оперативной памяти SDRAM-DDR. Интегральная схема ASIC представл. собой законченную "систему-на-чипе" - в эту микросхему включены все сетевые интерфейсы и большое количество встроенной памяти. Технология "система-на-чипе" позволила сделать ASIC миниатюрной и снизить до минимума ее энергопотребление. В результате стало возможным создание чрезвычайно мощных по выч. плотности на единицу площади систем с разумным энергопотреблением и не слишком строгими требованиями к охлаждению.

Процессор PowerPC 440 способен выполнять за такт четыре операции с плавающей запятой, что для заданной тактовой частоты соответствует пиковой производительности в 1,4 терафлопс для одной объединительной панели (midplane), если считать, что на одном узле установлено по одному процессору. Однако на каждом блоке-узле имеется еще один процессор, идентичный первому, но он призван выполнять телекоммуникационные функции, то есть, он предназначен для связи с др. процессорами суперкомпьютера. Кроме того, конструкцией компа предусм. установка различного числа двухпроцес-сорных узлов, к-е будут заниматься исключит-но операциями ввода/вывода

Узлы связаны м/у собой пятью сетями: трехмерной тороидальной сетью для обмена д. непосредственно м/у блоками-узлами, объединяющей сетью-"деревом" для вып-ия общих для всех блоков операций, общей сетью барьеров и прерываний, сетью Gigabit Ethernet-JTAC для управл-я машиной и еще сетью Gigabit Ethernet для подключения к хост-компьютеру, файловым серверам и др. системам.

2. Динамическая трансляция адреса

Динамическая трансляция адреса

Виртуальное адресное пространство имеет объем памяти 16 ЕВ.

Память делится на блоки по 4 КВ (область/страница).

Рис.15.2

Для адресации 16 ЕВ виртуальной памяти требуется пять уровней таблиц

трансляции: таблицы областей памяти 1,2,3, - уровня (region tables) R1T, R2T, R3T; -

таблицы сегментов

| 12 бит | байт | 52 63 |
| --- | --- | --- |
| 8 бит | индекс страницы | 44 |
| 11 бит | индекс сегмента | 35 |
| 11 бит | R3 индекс | 22 |
| 11 бит | R2 индекс | 11 |
| 11 бит | R1 индекс | 0 10 |

Индексы задают номера строк в соответствующих таблицах, в строках таблиц находится ссылки на таблицу нижнего уровня, а в таблице страниц адрес начала страницы в реальной памяти. Поле байт указывает смещение байта в реальной памяти относительно начала страницы.

Имеется бит в таблице страниц, которые указывает размещена ли страница в

реальной памяти. Если этот бит=1, то страница не размещена в ОП. В этот случае DAT вызывает программные прерывания,тогда необходимая страница должна быть прочитана из внешней памяти.

DAT может потребовать до 5 обращений в таблицы и время преобразования м.б.

слишком большим. Для уменьшения этого времени в DAT вводится буфер быстрого преобразования TLB (Translation - Lookaside Buffers). В литературе такой буфер иногда называют КЭШ-памятью адресов. Кажд.процессор имеет свой буфер TLB.

Процессор обращается в таблицы DAT только при первом преобразовании

виртуального адреса. Полученные из таблиц атрибуты (строки индекса и адреса) запоминаются в строках TLB. При последующих обращениях с теми же атрибутами выполняется обращение в TLB без обращений в ОП.