Билет 6

1) Стр-ра ОП Cray C90. Секция В/В. Секция межпроцессорного взаимод-я

Cray C90 – был создан в конце 90-х и имеет все характерные особен-ти компов данного типа: 16 процессоров, работающих с общей областью памяти. Время 1 такта 4.1нс.

ОП разделяется  всеми процессорами и секцией вв/ вывода. Инф-ция хранится в слове длиной 80 бит (16 бит – проверочные, 64 бита – для хранения данных). Для ускорения выборки из памяти, память разделена на секции, подсекции – банки машинных слов.

Каждый процессор имеет доступ к ОП через 4 порта. Порт имеет пропускную способность 2 слова за 1 такт. 1 из портов связан с секцией вв/вывода. 1 порт работает на запись в память и 2 порта осущ-т чтение из памяти. Исп-тся принцип расслоения памяти: на1024 банка.

При обращении к памяти от разных процессоров м. возникать коллизии, к-е разрешаются след. образом: если обращение идет к одной и той же секции, то коллизия решается за 1 такт (1 из запросов обрабат-ся, а др. блокируется на 1 такт). Если обращение к одной и той же подсекции, то время разрешения коллизии м. достигать 6 тактов. При выборке послед-но распредел-х данных или выборке с нечетным шагом конфликта не возникает.

Секция ввода/вывода

Имеется 3 типа каналов ввода/вывода, к-е отличаются скоростью передачи данных: низкоскоростной LOSP (Low Spead) – 6 Мб/с; высокоскоростной  HISP  – 600 Мб/с; сверхвысокоскоростной  VHISP – 1800 Мб/с.

Секция межпроцессорного взаимодействия

Осущ-т передачу данных и управляющей инф-ции м/д процессорами для синхронизации их совместной работы. Секция содержит регистры и семафоры, к-е объединяются в одинаковые группы-кластеры. Каждый кластер состоит из 8-ми 32-х разрядных адресных регистров (SB), 8-ми 64-х разрядных скалярных регистров (ST). В каждом кластере имеется 32 однобитных семафора, содержащих управляющую инф-цию. Число кластеров зависит от конфигурации компьютера.

2) Каналы Coupling Link

предназначены для организации соединений м/д серверами при построении многомашинных комплексов. Основными типами линий являются:

- внутренние каналы IC (Internal Coupling), к-е м. использ-ся для создания межсистемных связей на уровне LPAR, а также соединений типа канал-канал и каналов HiperSocket;

- каналы со встроенной кластерной шиной ICB (Integrated Cluster Bus);

- межсистемные каналы ISC (InterSystem Channels).

Для функционирования каналов есть 2 режима. Режим Peer впервые был использован для моделей z900 и предназначен для объединения серверов этой и последующих моделей. Режим предусм-т передачу и прием инф-ции по одной линии и обеспечивает до 7 буферов. Режим Compatibility обеспечивает обмен м/д серверами z9ХХ, z8ХХ и северами S390 G5/G6.

Внутр. каналы IC обеспечивают высокоскоростной обмен м/д LPAR, функц-щими в одном сервере. Это "беспроводное" соединение реализуется на уровне милликодов. Обмен через IC-канал вып-ся путем пересылок память-память, что обесп-т более высокую скорость, чем у каналов на основе физических линий.

Каналы ICB подкл-ся к интерфейсу STI и обесп-т наиболее скоростное физическое соед-е серверов.

Межсистемные каналы ISC используют канальную аппаратуру (подобную ESCON и FICON) и оптические линии ISC, рассчитанные на обмен со скоростью 1 Гб/с или 2 Гб/с и на max длину до 10км.

Билет 7

1) Регистровая стр-ра Cray C90, его функциональные устройства. Секция управления Cray C90

Основные регистры:

1) А–адресные (8 32-х разрядных регистров) для хранения и вычисления адресов, индексации, указания величин сдвигов, количества итераций.

2) S–скалярные (8 64-х разрядных регистров) М. хранить аргументы, рез-ты скалярных вычислений и команды для векторных команд.

3) V–векторные (8 регистров, каждый м. содержать до 128 64-х разрядных слов)

4) B–промежуточные (64 регистра) для промежуточного хранения инф-ции м/д памятью и основными регистрами.

5) T–промежуточные (64 64-х разрядных регистров) М. хранить аргументы, рез-ты скалярных вычислений и команды для векторных команд.

Функциональные устройства Cray C90. Все ФУ конвейерные. Число ступеней в разных конвейерах различно, но каждая ступень срабатывает за 1 такт. Все ФУ незаменимы,  независимы и м. работать одновр-но др. с др. ФУ делятся на 4 группы:

1) Адресные: имеется 2 адресных ФУ – предназн. для +, -, * 32-х разрядных чисел.

2) Скалярные: 4 скалярных ФУ осущ-т операции целочисленного +, -, логические поразрядные операции, операции сдвига и опред-я кол-ва нулей до первой единицы.

3) Векторные: м.б. от 5 до 7. Осущ-т целочисл-е +, -, сдвиг, логические поразрядные операции, определение числа 0 до первой 1 в слове. А также * битовых матриц.

4) ФУ для операций над веществ. Числами: 3 ФУ . Работают со словами 64 бита в форме с плавающей точкой. Выполняют +, -, *, нахождение обратной величины числа. М. вып-ть как векторные, так и скалярные команды.

Арх-ра Cray C90 позволяет исп-ть регистры рез-тов одной векторной команды в качестве входного регистра для построения последующей (зацепление векторных операций), что позволяет увеличить скорость обработки данных.

Секция управления процессором  Cray C90

Команды выбираются из ОП блоками и заносятся в буферы команд, откуда выбираются на исполнение.

2) Канал FICON

FICON (Fibre Connection) – послед-ный канал передачи данных, основ-й на ANSI стандарте Fibre Channel, введённом международным комитетом IT-стандартов INCITS. Впервые был использован в генерациях G5, G6 серверов IBM S/390. FICON реализует дуплексный режим, так что данные м. передаваться по 1 каналу в обоих направлениях.

Стандарт Fibre Channel используется для подсоединения к серверам периферийных устр-в и внешней памяти. В зависимости от реализации FICON обеспечивает скорость передачи от 1 до 4 Гбит/с при max длине линии 9-100 км.

FICON используется исключительно в компьютерах, построенных на z-архитектуре, более известные как мейнфреймы.

Канал FICON м. получать доступ к контроллерам FICON используя следующие топологии: 1) Точка-Точка 2) Переключаемая Точка –Точка 3) С каскадными коммутаторами.

FICON канал м. функц-ть в следующих режимах: FCV (для подкл-я к контроллерам со стандартом ESCON); FC (оригинальный FICON канал) и FCP (основан на протоколах, разраб-х комитетом INCITS, и предназначен для подкл-я к контроллерам, функц-щим по протоколам FCP или SCSI).

### Канал FICON

Когда приложение выполняет операцию ввода-вывода на соответ-щее устройство, оно инициирует запрос ввода-вывода, к-й поступает в очередь запросов контроллера соотв-го устр-ва, используя команду SVC Супервизора Ввода-вывода. Затем запускается команду START SUBCHANNEL с идентификатором канальной подсистемы. Канальная подсистема получит сигнал к выполнению операции. Далее CSS подберет наиболее подходящий FICON канал и предаст ему канальные пр-мы, подготовленные приложением. Канал получит пр-мы и извлечёт из памяти данные, по адресу указанному в канальной пр-ме (если производится вывод), или запишет данные в память (если ввод) и предоставит статус операции приложению.

FICON упаковывает команды z/Архитектуры, данные и статусы в информац-е элементы, к-е от нескольких операций при передаче на 1 контроллер складываются вместе на 4 уровне FC, а при передаче на разные контроллеры соотв-но распределяются.

Билет 8

1) Пиковая производительность Cray C90

Будем вычислять скорость выпол- операций над веществ-ми числами при max загрузке ФУ умножения и сложения. Для получения max производит-ти эти устройства должны использ-ся в режиме зацепления векторных операций. Ai = Bi + Ci * d

В каждом устройстве использ-ся 2 конвейера, работающих в режиме зацепления, поэтому мы будем получать 4-е результата за один такт.

τт = 4.1 нс, что даст низкую произв-сть процессора Епик = 109 вещ.опер./с = 16 flops

Епик =16 Gflops – для Cray C90-пиковая произв-сть.

2) Канал ESCON

ESCON (Enterprise Systems Connection) —волоконный канальный интерфейс, обеспечивающий обмен инф-цией м/д сервером IBM zSeries и периферийными устр-ми (либо другим сервером). ESCON реализует полудуплексный режим передачи с использованием протоколов типа запрос-ответ.

Физически ESCON состоит их 2 волоконно-оптических кабелей, каждый из к-х предназначен для передачи инф-ции в одну сторону.

Для подключения периферийного устройства исп-ся соединение точка-точка (одиночное или через коммутатор ESCON). ESCON канал исполняет команды, представленные в виде стандартного набора команд ввода/вывода Архитектуры Z, и управляет связанным интерфейсом связи для контроля за передачей и получением битов инф-ции. Проще говоря ESCON канал по команде записи(write command) получает данные из центральной памяти сервера, кодирует их, пакует во фреймы и пересылает ч/з волоконно-оптический канал на контроллер. По команде чтения (read command) он проделывает эти действия в обратном порядке.

Билет 9

1) Реальная производ-ть Cray C90

Чтобы писать эффективные пр-мы, нужно рассматривать факторы, к-е снижают реальную производ-ть Cray C90 при работе с пр-ми. Основной выигрыш будет при использ-и векторного режима работы. Если весь фрагмент пр-мы м. заменить векторными командами, то говорят о его полной векторизации, иначе – о частичной векторизации или невозможной векторизации фрагмента пр-мы.

Для векторизации н. 2 условия: наличие векторов-аргументов и над всеми эл-ми векторов д. вып-ся одинаково-независимые операции, для к-х сущ-т соотв-щие векторные команды в системе команд компьютера.

Сущ-т 2 фактора, к-е снижают произв-ть компьютера отн-но его пикового значения: время разгона векторной команды (для ее иниц-ции требуется неск-ко тактов, после чего начинается заполнение конвейера и ч/з нек-е время на выходе появляется рез-т) и секционирование длинных векторов (конвейерный содержит 128 эл-тов, и поэтому для вып-я векторной  команды необх-мо длинный вектор разбить на секции по 128 эл-тов).

Пример для Cray C90:

for(i=0; i<n; i++)

A[i] = B[i]*S + C[i];

S – скаляр

| Следующий фактор, снижающий произв-ть, закл-ся в том, что перед началом вып-я любой операции данные д.б. занесены в регистры. Для этого в Cray C90 имеется 3 независимых канала передачи данных (2 на чтение, 1 на запись). Др. огранич-щий фактор - конечное число векторных регистров (8 регистров по 128 слов). n | MFLOPS | n | MFLOPS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 256 | 548.0 |
| 2 | 14 | 257 | 491.0 |
| 4 | 27.6 | 512 | 559.2 |
| 16 | 100.5 | 1024 | 725.4 |
| 32 | 181.9 | 2048 | 768.0 |
| 128 | 433.7 | 8192 | 802.0 |
| 150 | 413.2 |  |  |

Факторы, снижающие производ-ть компьютера, обязательно д. учитываться как при создании компилятора, так и при написании пр-мы.

2) Каналы ввода-вывода z-архитектуры. Параллельные каналы

- каналы Coupling Links

- адаптер открытых систем OSA

- гиперсокеты

- Параллельные, для поддержки интерфейса ввода-вывода System/360 и System/370; такой путь представляет собой эл. проводные соединения м/д канальной подсистемой и 1 или неск-ми контроллерами. До 8 контроллеров и до 256 устройств м. испол-ть совместно 1 парал-й путь.
- Последов-е канальные пути ESCON и FICON состоят из 2 фибероптических кабелей, динамических переключателей и контроллеров. Динамическое переключение м.б. выполнено м/д 2 любыми послед-ми канальными путями в этой же или в др. канальной подсистеме. К каждому контроллеру послед-го интерфейса м.б. подкл. до 256 внешних устр-в.

Высокая пропускная способность системы ввода-вывода серверов zSeries во многом опред-ся высокой степенью распараллел-я работы большого числа периферийных устройств. Оно достигается за счет использ-я в канальной подсистеме большого числа параллельно функц-щих каналов, в каждом из к-х выполняется 1 или несколько операций ввода-вывода с периферийными устр-ми. Каждой операции ввода-вывода, реализующей обмен инф-цией м/д периферийным устр-м и основной памятью, соотв-т канальная пр-ма, определяющая параметры обмена: приказы для периф-х устр-в, кол-во передаваемых данных, используемые адреса основной памяти и др.

В интерфейсе парал-го канала исп-ся 2 шины:

- информационная шина, состоящая из 2 байтных шин, 1 из к-х испол-ся для передачи данных, адресов и приказов в перифер-е устр-ва, а 2 для передачи данных, адресов и состояний в канальную систему;

- шина идентификации, состоящая из линий для передачи управляющих сигналов, необх-х для процедур занятия интерфейса и управления передачей инф-ции, а также для идентификации передаваемой по инф. шине информации.

Билет 10

1) Пример компьютера с общей памятью HPS (арх-ра ccNUMA)

В данной арх. время обращения к памяти зависит от того, является память локальной или удаленной.

Hewlett-Pacrord Superdome (HPS). Выпущен в начале 21-ого века, все процессоры имеют общий доступ к памяти, т.е. работают в едином адресном пространстве, адресация каждой байт памяти посредством операции чтения записи.

Доступ к локальной памяти идет значительно быстрее, чем к удаленной памяти. Проблема соотв-я кэш-памяти и ОП решается аппаратным путем. V(ОП)=256 Гбайт, с возможностью наращивания до 1 Тбайта.

Рассмотрим РА-8700. Основой арх. компьютера hts явл. вычислительные ячейки, к-е связаны м/д собой иерархической системой переключателей. Каждая ячейка явл симметричным процессором, реализуемая на 1 плате.

Ячейка содержит: 1) до 4-х процессоров, 2) V(ОП) до 16 Гбайт, 3) контроллер ячейки, 4) контроллер вв/выв.

Память ячейки может содержать от 2 до 16 Гб, она разделена на 2 блока, каждый из к-х имеет свой порт в контроллере ячейки. Их суммарная пропускная способность 48Гб/с.

Один из портов контроллера всегда связан с внешним коммутатором. К каждому коммутатору подкл-ся 4 ячейки, коммутатор содержит 8 портов, со скоростью передачи 8 Гб/с каждый, 1 порт зарезервирован для связи с др. системами (внешние устройства) компьютера HPS. Есть 3 вида задержек при обращении CPU к памяти:

1) CPU и память в одной ячейке - min задержка.

2) CPU и память в разных ячейках, но подключены к 1 коммутатору.

3) CPU и память в разных ячейках, к-е подкл. к разным коммутаторам: обращение через 2 коммутатора - max задержка.

Структура процессора PA 8700. Тактовая частота:750 МГц. При работе с max нагрузкой за один такт – 4 арифметических операции. Пиковая производ-ть – 3 GFlops. Для 64 CPU: 192 GFlops.

CPU содержит: 10 ФУ: 4 для целочисленных АЛ операций; 4 для вещественной арифметики; 2 для выполнения команд вв/выв (в ОП).

2) Способы выполнения канальных программ z-арх-ры

Каждая канальная пр-ма реализует определенную операцию ввода-вывода и состоит из послед-ти управляющих слов канала, являющихся командами для процессорного ядра каналов. В z-арх-ре используются 2 формата каналов (формат 0 и формат 1).

В зависимости от типа каналов в z-арх-ре возможны 3 способа выполнения:

- байт-мультиплексный

- блок-мультиплексный

- фрейм-мультиплексный

В байт-мультиплексном режиме периферийное устр-во остается логически подключенным к каналу в течение небольшого промежутка времени - сеанса, достаточного для передачи 1 или неск-х байт инф-ции. После этого канал откл-ся от устр-ва с сохранением текущего состояния выполняемой канальной пр-мы в соотв-щем подканале. Продолжение исполнения канальной пр-мы м. осущ-ся по запросу периферийного устр-ва по мере его готовности. Одновр-но в канале м.б активны несколько канальных программ, сеансы для к-х чередуются в соответствии с запросами от устройств.

В блок-мультиплексном - периферийное устр-во подкл-ся к каналу на время передачи блока инф-ции или послед-ти блоков, а также необходимой для их передачи управляющей инф-ции и состояний.

Фрейм-мультиплексный режим реализует вариант организации обмена м/д каналами и периферийными устр-ми с использ-м эл-тов сетевых технологий. Обмен реализуется с использ-м фреймов (или кадров) инф-ции, соответ-щих канальному уровню модели открытых систем OSI, и протоколов типа "точка-точка". Каждый фрейм инф-ции имеет многоуровневую стр-ру и содержит следующие стандартные поля: 1) заголовок, включающий начало фрейма, адрес источника (S_ID), адрес приемника и другую управляющую информацию; 2) поле передаваемых в фрейме данных; 3) концевик, включающий контрольный код и конец фрейма.