БИЛЕТ 16

23. Аппаратные средства для реализации сетей, распределенной обработки и синхронизации Blue Gene

В арх-ре Blue Gene (BG) можно выделить несколько типов сетей:

-Коллективная сеть простирается по всей машине BG, позволяя посылать данные от любого узла до всех других, или сразу подмножество узлов, со временем ожидания аппаратных средств меньше чем 5мс. Каждая связь этой сети имеет целевую полосу пропускания 2.8 Gb/s, или 4 бита в за 1 цикл процессора, в обоих направлениях, это даёт возможность получать указания для вычислений каждому сегменту ЭВМ. Каждый узел имеет 3 связи, с 1м, 2мя или 3мя узлами физич-ки связанными с другими узлами. Арифметич-е и логич-е аппаратные средства встроены в коллективную сеть, чтобы поддержать целочисленные операции, включая вычисления мин., мак., сумму, поразрядный логич. ИЛИ, поразрядный логич. И, и поразрядный логич. XOR. Время ожидания коллективной сети – примерно в 10 раз меньше чем время ожидания сети типичных суперкомпьютеров.

-Сеть барьера. BG очень большая машина и принципы выполнения глобальных операций должны быть значительно улучшены. Для этого создана независимая сеть барьера. Эта сеть содержит 4 независимых канала и – эффективно выполняет глобальное ИЛИ по всем узлам. Индивидуальные сигналы объединены в аппаратных средствах и размножаются к физической вершине объединяющегося дерева. Сеть барьера также использ-ся, когда вся машина или 1 из её отделений должны быть остановлены как можно скорее в диагностических целях (н-р сбора выполненных расчётов). Сеть барьера оптимизирована на низкие задержки и имеет время ожидания в обоих направлениях меньше чем 1.5мс для размера системы 64Ki.

-Сети системы управления. BG содержит больше чем 250 000 конечных точек в форме ASIC (единая интегральная схема), температурных датчиков, блоков питаний, тактовых генераторов, вентиляторов, диодов и др., и все должны калиброваться, управляться, и проверятся. Эти работы выполн-ся внешним компьютером, называющимся узлом обслуживания, который явл-ся частью главного компьютера. Узел обслуж-я получает доступ к конечным точкам ч/з специальную отдельную сеть, основанную на Ethernet.

41. Адресация внутренней памяти z- архитектуры

В арх-ре Z сущ-т 3 типа адресных пространств (и 3 типа адресов): абсолютное, реальное и виртуальное.

Абсолютный адрес без всяких преобразований определяет ячейку физич. памяти. Он уникален, и 1 ячейке памяти не может соответствовать более 1го абсолютного адреса.

Реальный адрес, использ-ся в многопроцессорных конфигурациях и преобразуется в виртуальный посредством префиксации. Осн. цель префиксации — отображение начальной области реальной памяти (8KB) каждого процессора на одну из областей физич. памяти с различными абсолютными адресами. Это необходимо для уменьш-я числа конфликтов при обращении различных процессоров в ходе обработки прерываний.

Виртуальные адреса формир-ся процессором в ходе исполнения программ и преобразуются в реальные посредством динамического преобразования адреса.

Различаются следующ. типы виртуальных адресов:

-Главный(Primary Virtual Adress)

-Вторичный(Secondary Virtual Adress)

-Определяемый регистрами доступа(Access-register Virtual Adress)

-Базовый(Home Virtual Adress)

Тип виртуального адреса определ-ся режимом виртуальной адресации, используемым в процессоре.

БИЛЕТ 17

24. Структурная организация Blue Gene

В общей  структуре  IBM   Blue Gene можно выделить несколько структурных единиц:

-Процессор (chip). В Blue Gene/L используется 2хядерный процессор на 700 Mhz. PowerPC 440, кот-й способен производить 4 операции с плавающей точкой на ядре одновременно. Пиковая производит-ть процессора 2,8 гигафлопа на оба процессорных ядра.

-Вычислительная плата (compute card). На печатную плату небольшого размера устанавл-ся два 2хядерных процессора и модули памяти. Память устанавливается в объёме 1Gb, по 512 на каждый процессор.

-Плата ввода-вывода. Плата содержит процессор, память и контроллер ввода-вывода. При помощи них, напр-р может быть осуществлён доступ к удалённому файловому серверу через сеть Ethernet.

-Плата узлов (node card). Печатная плата содержащая оборудование для организ-ии коммуникаций и подвода питания для вычислит-х плат и плат ввода-вывода. На плату узлов может быть установлено 16 вычислит-х плат и 2 или 4 платы ввода-вывода.

-Затем платы узлов собираются в стойку и набор стоек образует многопроцессорную систему.

Роль вычислит-го узла в Blue Gene выполняет вычислительная плата. Вычислит-е узлы не могут напрямую иметь доступ к подсистеме ввода-вывода. Доступ к внешнему миру происходит транзитным образом, с использованием памяти промежуточных узлов, ч/з платы ввода вывода, которые ассоциированы с одним узлом.

40. Организация внутренней памяти. Уровни процессорной памяти z- архитектуры. Процессорная память имеет многоуровневую структуру:

-КЭШ – память;

-ОП - основная память;

-расширение основной памяти РОП.

КЭШ-память предназначена для повышения быстродействия обмена с процессором и программно недоступна.

РОП - программно доступна и допускает операции чтения/записи страниц с использованием спец-х процессорных команд PAGE IN и PAGE OUT. ОП - допускает одновременное обращение как от всех ЦП так и процессоров канальной подсистемы. Очередность доступа определяется в завис-ти от приоритетов процессоров.

В z- арх-ре несколько уровней КЭШ. КЭШ 1го уровня (для каждого процессора) реализует стандарт сквозной записи и состоит из P блоков, каждый из которых используется локально одним процессором. КЭШ второго уровня (общая для всех ЦП) построена по стандарту с обратной записью и в завис-ти от модели сервера может быть разбита на L блоков, используемых группами по P/L процессоров. Кроме этого на 2м уровне КЭШ поддерж-ся протокол выравнивания содержимого блоков КЭШ обоих уровней. Так же есть кэш-память процессоров ввода-вывода.

Команды и обрабатываемые данные находятся в ОП. РОП является необязательным компонентом системы. Она используется как дополнит-й буфер между ОП и внешней памятью. Данные могут перемещаться между ОП и РОП постранично - командами PAGE IN и PAGE OUT.

БИЛЕТ 18

25. Конструктивное исполнение Blue Gene(BG). Вся система состоит из огромного числа однотипных блоков-узлов (node), каждый из которых работает на сравнительно небольшой тактовой частоте.

Стандартный модуль BG состоит из 2х блоков-узлов, модули группируются в модульную карту по 16 штук, по 16 модульных карт устанавл-ся на объединительной панели (midplane), каждая панель объединяет 512 узлов. 2 объединительные панели монтируются в серверную стойку. На каждом вычислит-м блоке (compute card) установлено по 2 ЦП и по 4 мегабайта выделенной памяти. 1й процессор - PowerPC 440 способен выполнять за такт 4 операции с плавающей запятой. 2й процессор, идентичный 1му, но он предназначен для связи с другими процессорами суперкомпьютера.

Вычислительная карта - базовый компонент BG. Ядро каждого вычислит-го блока выполняет основные телекоммуникационные функции и все операции, необходимые для высокопроизводит-х расчетов научного кода. Для компиляции, диагностики и анализа данных сущ-т хост-компьютер. Блок ввода/вывода отвечает за связь м/у вычислит-ми блоками и другими системами, среди которых хост-компьютер и файл-серверы.

Узлы связаны между собой 5ю сетями: трехмерной тороидальной сетью для обмена данными непосредственно между блоками-узлами, объединяющей сетью-"деревом" для выполнения общих для всех блоков операций, общей сетью барьеров и прерываний, сетью Gigabit Ethernet-JTAC для управления машиной и еще одной сетью Gigabit Ethernet для подключения к хост-компьютеру, файловым серверам и другим системам.

Полностью собранная система, размещенная в 64 серверных стойках, занимает площадь, равную половине площади теннисного корта, что невероятно мало для суперкомпьютера.

Для эффективного охлаждения примен-ся радиаторы с наклонными ребрами, что позволяет рационально распределить охлажденный воздух по стойкам суперкомпьютера. Работает BG под управлением специальной версии ОС Linux.

39. Милликод процессоров z- архитектуры. В процессорах zSeries использ-ся комбинированный аппаратно-программный способа для реализации многих процессорных функций, в том числе части наиболее сложных команд. Для этого в процессоре введен дополнит-й уровень управления, реализующий подмножество команд, называемое милликодом (millicode). Милликод включает часть простейших команд, входящих в базовую систему команд z/Architecture, и вспомогательные команды для прямого управл-я функциями и аппаратными средствами процессора. В систему команд милликода включены команды адресного чтения-записи для обращения в регистровую память блока R, что делает возможным доступ к кодам состояний процессора и их изменение, тем самым создается эффективный механизм управления процессором. Милликод использ-ся также для обработки прерываний путем приостановки выполнения текущего потока команд и перехода к программе милликода по фиксированному адресу.

Для исполнения команд милликода использ-ся те же аппаратные средства, что и для основных команд. Для возможности обращения к основным регистрам в состав милликода введены специальные команды. Запуск подпрограммы милликода, реализующей функции команды базовой системы, выполн-ся как безусловный переход по фиксированному адресу, определяемому кодом операции команды. Возврат из милликода также выполн-ся как безусловный переход к команде по адресу из модифицированного программного счетчика.

БИЛЕТ 19

1. Методы повышения производит-ти комп-в. Паралл-я обработка инф. Иерархия памяти комп-в. Совмещение во времени этапов выполн-я соседних команд. Расслоение памяти. Паралл-я работа ЦП и УВВ. Многопроцесс-е устр.

Система – множество целенаправленно взаимосвяз-х элементов любой природы. Производит-ть  ВС измеряется количеством команд/сек [Flops/с]. Реальная производит-ть ВС: E=n/T=n/(g+L+(n-1))*t=1/(t+(g+L-1))*t/n, где n-число операций, T-время выполн-я, t-время выполн-я 1го такта.

Методы повышения производит-ти комп-в - усложнение и наращивание аппаратных средств, использ-е архитектуры с параллельной обработкой информации.

Параллельная обработка информации. Сущ-т 2 способа параллельной обработки данных: 1.параллельная; 2.конвейерная обработка. Паралл-я обработка. Пусть имеются   N элементов. Каждый работает определённое время t. После одновременной работы будет выполнено N операций за время t/N.

Конвейерная обработка. Выделяются отдельные этапы выполнения общей операции, каждый этап, выполнив свою работу, передаёт результат следующему, одновременно принимая новую порцию входных данных.

Иерархия памяти компьютеров. Различные виды памяти образуют иерархию, на уровнях кот-й расположены памяти с отличающимися временем доступа, сложностью, стоимостью и объемом. 4 основных уровня иерархии: 1.Внутренняя память процессора (регистры, организованные в регистровый файл и кэш процессора). 2.ОЗУ системы (RAM) и вспомогательных карт памяти. 3.Накопители с «горячим» доступом (On-line mass storage) — или вторичная компьют-я память. Жесткие диски итд. 4.Накопители, требующие переключения носителей (Off-line bulk storage) — или третичная память. Магнитные ленты, ленточные и дисковые библиотеки.

Расслоение памяти. Применяется для увеличения скорости доступа к осн-й памяти. В обычном случае во время обращения к какой-то 1ой из ячеек модуля осн-ой памяти никакие другие обращения к памяти произв-ся не могут. При расслоении памяти соседние по адресам ячейки размещ-ся в различных модулях памяти и появл-ся возможность производить несколько обращений одновременно.

Параллельная работа ЦП и УВВ. Каждое УВВ имеет блок управления (контроллер). Он взаимод-т с драйвером – системным программным модулем, предназнач-м для управления устр-м. Под управл-м контроллера устр-во может работать некоторое время автономно от команд ОС. Подсистема вв-выв должна обеспечить запуск и приостановку драйверов, обеспечив приемлемое время реакции каждого драйвера на независимые события контроллера.

Многопроцессорные устройства. Включают в себя 2 и более ЦП, совместно использующих общ. память и периферийные устройства. Каждый ЦП функционирует независимо от других, но все они работают с  одним и тем же ядром ОС. Процессы могут  открыто  перемещаться  с 1го процессора на другой.

38. Регистрация программных событий

Программное событие распознается всякий раз, когда процессор выполняет команду 1ый байт которой принадлежит контролируемой области. 
Регистрация применима ко всем командам, включая и специальные, н-р команды эмуляции. Если происходит заданное программное событие и процессор допускает регистр-ю, выполняется программное прерывание. Средства регистр-ии предназначены для использ-я при отладке программ. Возможна регистр-я следующих программных событий: успешное выполнение команды перехода, выборка команды из заданной области ОП, изменение заданной области ОП, изменение содержимого заданных общих регистров.

БИЛЕТ 20

2. Конвейерная обработка информации. Конвейерный принцип обработки команд

Выполнение кажд. команды склад-ся из ряда последов-х этапов, их суть не меняется от команды к команде. В кажд. момент времени комп. работает над выполнением нескольких команд. На выполнение кажд. стадии отводятся свои аппаратные ресурсы. По очередному тактовому импульсу каждая команда в конвейере продвигается на следующую стадию обработки, выполненная команда покидает конвейер, а новая поступает в него. В различных процессорах количество и суть этапов различаются.

Конвейерный принцип обработки команд. Выполнение операции в ЭВМ можно разбить на несколько этапов, н-р: 1 – Выборка команды (из осн. памяти) (IF – Instruction Fetch) 2 – Дешифрование команды (ID – Instruction Decode) 3 – Выборка операндов (RM – Read Memory) 4 – Исполнение операции, заданной командой (EX - Execute) 5 – Запись результатов в память (WB – Write Back)

Обработка команды в ЭВМ 1го поколения: | IF | ID | RM | EX | WB | IF2 | RM2 | EX2 | WB2 | …..

Конвейерная обработка команд: 1я к. IF ID RM EX WB 
2я к. IF ID RM EX WB 
3я к. IF ID RM EX WB
4я к. IF ID RM EX WB

IF -|буфер|- ID- |буфер|- RM- |буфер|- EX- |буфер|- WB

Буфер необходим, если еще не закончено выполнение нужного этапа для предыдущей операции, а уже подошла следующая.

Так как в каждом такте могут выполн-ся различные стадии обработки команд, то длительность такта выбирается исходя из макс. времени выполнения всех стадий. Кроме того, следует учитывать, что для передачи команды с одной стадии на другую требуется определенное дополнит-е время, связанное с записью промежуточных результатов обработки в буферные регистры.

37. Трассировка. Стадии проектирования кластерных суперЭВМ: 1. Проектирование. Выбираются возможные конфигурации вычислит-го узла (производитель  и  модель узла,  тип  и  количество  ЦП и проч.).  Определяется  колич-во  вычислит-х  узлов будущей  ЭВМ. Оцениваются  технико-экономические  показатели  вычислит-ой  части  ЭВМ и  формир-ся  несколько  вариантов  выбора  инфраструктурных  компонентов:  источника бесперебойного  питания (ИБП),  системы  охлаждения,  системы  хранения  данных.  Затем  для  каждого  из вариантов начинается стадия компоновки.

2. Компоновка. Возможно 2 основных подхода к компоновке. 1й  подход -  компоновать  вычислит-ю  часть  ЭВМ  по  возможности мин.  числом крупных  ИБП.  Это  позволяет  минимизировать  стоимость.  2ой подход связан с  комплектованием  каждого вычислит-го блока из нескольких стоек отдельным ИБП.

3. Размещение. Весь массив  вычислит-го  оборудования,  подлежащего размещению, разделяется на типовые блоки. На  стадии размещения  предполагается обеспечить регулярность рядов  со  стойками (шкафами) и наличие

свободного  пространства  между  рядами  в  соответствии  с  требованиями  производителей  оборудования и отраслевыми стандартами. Критерием качества размещения является минимум занимаемой площади.

4. Трассировка соединений. Основной  задачей  на  данной  стадии  явл-ся  подсчёт  необходимого  количества информационных кабелей различной длины, так как это прямо влияет на стоимость ЭВМ. Кроме  этого, для  ряда  сетей (н-р,  на  основе медного  кабеля «витая пара») имеются ограничения на длину кабеля, которые также будут проверяться на этой стадии.