Билет 21

3.Совершенствавание методов управления комп. Использование спецпроцессоров. Параллелизм на уровне машинных команд.

Повышение степени параллелизма ведет к увеличению разрыва м\д пиковой и реальной производительностью.

Использование спецпроцессоров. Задачи: обработка сигналов, распознавание речи, анализ изобр. и т.д.;  Суть состоит в том, что в этих спецпроцессорах осущ. аппаратная реализация некоторой функции программного обеспеч.

Параллелизм на уровне маш. команд. – процессор содержит несколько функц. устройств, которые не зависят друг от друга. В этом случае не надо использовать методы параллельных программ. Для реализации этой идеи используются 2 вида процессора:

-скалярный(VLIW)-обеспечив. аппаратно. При использовании VLIW  команда такого процессора состоит из нескольких полей, каждое поле отвечает за свою операцию. Для обеспечения работы VLIW создается свой компилятор.

-

PN

Общая память

P1

В этой схеме все процессоры работают в едином адресном пространстве. Компилятор SMP(симметричный мультипроцессор). Каждый процессор может делать то, что делает другой процессор.

36.Функционирование процессора z-архитектуры. Исполнение команд.

Исполнение команд происходит в порядке определенной логикой программы. Однако на практике может не совпадать с логикой. В режиме с регистрацией доступа и базисного адресного пространства существуют исключения. Для сохранения логики выполн. команд используется система блокировки. Исполнение команды может завершиться:

-окончание- выполнение всех функций и установка адреса следующей команды.

-подавление- исполнение всех команд без изменения любых результатов, по окончании установка адреса след. команды.

-онулирование- аналогично подавлению, но при выполнении проц. прерывания в старом словосостоянии  команды сохр. адрес аннулированной команды.

-прекращение- вызывает неопределенное состояние формируем. командой результатов, в старом словосостоянии устанавливается адрес новой команды.

Билет 22

4.Компьютеры с общей памятью. Параллельные компьютеры с распределенной памятью.

Каждый выч. узел является полноценным компьютером.

Системы с общей шиной:

PN

Общая шина

P1

М

Сама шина состоит из определенного числа линий. Шина обеспечивает передачу адресов, данных и управляющих сигналов. Для предотвращения одновременного доступа к памяти, реализ. схема арбит. Основной недостаток состоит в том, что даже небольшое увеличение числа устройств на шине вызывает большие задержки при обмене с памятью.  Для обеспеч. высокой производительности используются др. схемы.

М1

Р1

РN

МN

Матричный комп.:

Используется

разделение памяти

на независимые

модули.

Преимуществом

данной схемы -

возможность работы процессора с разными модулями памяти. Недостаток: При n-количестве модулей памяти, необходимо nn переключателей.

Для устранения этого недостатка вводится каскадный переключатель Омега-Сеть. С увеличением кол-ва элементов усложняется схема переключения, и увеличивается время задержек.

35. Десятичный формат данных z-архитектуры.

Операции над десятичными числами выделены в особый класс. Десятичные команды выполняют операции десятичной арифметики и преобразований над десятичными операндами. Десятичные операнды размещаются всегда в основной памяти и поэтому большинство десятичных команд имеют формат SS (память-память). Длина операндов определяется полем L в командах. Используются две формы представления десятичных чисел: зонный и упакованный форматы. В зонном формате старшие 4 бита каждого байта операнда содержат код зоны, а младшие четыре бита содержат двоично-десятичную цифру.

Знак числа задается вместо зоны в крайнем правом байте операнда. Зонный формат может быть частью буквенно-цифровой строки с длиной до 256 байт, он используется для ввода-вывода и редактирования десятичной информации. В упакованном формате каждый байт содержит две цифры, а знак задается вместо крайней правой цифры. Упакованный формат имеет длину до 16 байт и используется для выполнения операций десятичной арифметики.

Билет 25

7. Система ФУ. Пиковая производит-ть. Ускорение реализации алгоритма.

ВС состоит из ФУ: процессор, память, устройство вв\выв., устр-во управления.

Все они обладают различными временными задержками.

ФУ наз-ют простым ФУ(ПФУ) если никакая последующая операция не может начинаться раньше, чем заканчивается предыдущая.

Конвейерное ФУ(КФУ) распределяет свое оборудование для реализации нескольких операций. Конструктивно  КФУ представляет собой цепочку ПФУ.

Пусть  стоимость операции- время ее реализации. Стоимость работы- сумма стоимостей всех операций.

Загруженность ФУ- отношение стоимости реально выполненной работы к максимальной возможной стоимость. 0<=p<=1 r=i=1Spiπi

s-количество процессоров

pi-загруженность ФУ

πi-пиковая производительность

r-производительность системы

R=piπimaxπi

32.Система команд z-архитектуры

Команда, исполняемая процессором, в общем случае включает код операции (code of operation - COP), определяющий тип выполняемой опер., и адресную часть, задающую используемые в опер. операнды. Операнды команд относятся к одному из трех типов:

-непосредств-е, заданные в командах;

-регистровые, располож. в регистрах процессора;

-операнды, хранящиеся в памяти.

Разрядности операндов, используемых в командах z/Architecture, опред-ся кодом опер. и допол. управляющими кодами в регистрах процессора. Для использования в одной команде операндов разной разрядности в список команд z/Architecture включены дополнительные команды. Биты и байты в операндах нумеруются слева направо от 0. Непосредственные операнды являются 8-, 16- или 32-разрядными константами, задаваемыми полем I в адресной части команды.

Регистр. операнды могут находиться в одном из программно доступных регистров процесс. и либо прямо адресуются 4-разрядным адресом в команде (поле R), либо подразумеваются неявно кодом операции. Форматы регистровых операндов определяются типом операции и разрядностью используемых регистров.

Операнды в памяти могут включать один или более байт, адресуемых целыми неотрицательными числами 0, 1, 2... Байты из группы соседних ячеек образуют многобайтные поля или операнды, адресуемые младшим из адресов. В архитектуре zSeries используются операнды фиксированной и переменной длины. Для представления операндов фиксир. длины испол-ся форматы байта, полуслова (2 байта), слова (4 байта), двойного слова (8 байт) и учетверенного слова (16 байт), которые целесообразно с точки зрения производит. размещать в полях ОП, имеющих определенные граничные адреса, кратные степени 2 (табл. 2.1). Операнды переменной длины адресуются младшим из группы занимаемых адресов с указанием длины (числа байт) в команде либо непосредственно (4- или 8-разрядное поле L), либо в виде ссылки на регистр GR, содержащий код длины.

| Поля, используемые в форматах команд |  |
| --- | --- |
| COP | Код операции команды, определяющий тип операции |
| 1, 2, 3, 4 | Индексы, указыв-щие на 1, 2,3,4 операнды команды |
| R1,R2,R3 | Номера регистров |
| B1, B2, B4 | Номера базовых рег-ров |
| X2 | Номера индексных рег-в |
| D1, D2, D4, DL1, DH1, DL2, DH2 | Поля смещения (L - младшая часть смещения, H - старшая часть смещения) |
| M1, M3, M4 | Поля маски |
| I, I2 | Поля непосредственных операндов |
| L, L1, L2 | Поля длины операндов |

Билет 28

9. Классификация по Флинну.

В 1966 году  М.Флинном (Flynn) был предложен чрезвычайно удобный подход к классификации архитектур вычислительных систем. В основу было положено понятие потока, под которым понимается последовательность элементов, команд или данных, обрабатываемая процессором. Соответствующая система классификации основана на рассмотрении числа потоков инструкций и потоков данных и описывает четыре архитектурных класса:

SISD (single instruction stream / single data stream)  - одиночный поток команд и одиночный поток данных. К этому классу относятся последовательные компьютерные системы, которые имеют один центральный процессор, способный обрабатывать только один поток последовательно исполняемых инструкций.

MISD (multiple instruction stream / single data stream)  - множественный поток команд и одиночный поток данных. Теоретически в этом типе машин множество инструкций должно выполнятся над единственным потоком данных.

SIMD (single instruction stream / multiple data stream)  - одиночный поток команд и множественный поток данных. Эти системы обычно имеют большое количество процессоров.

MIMD (multiple instruction stream / multiple data stream) - множественный поток команд и множественный поток данных. Эти машины параллельно выполняют несколько потоков инструкций над различными потоками данных.

29. Основные компоненты серверов zSeries. Базовая архитектура zSeries.

Основными компонентами z/Architecture серверов zSeries на уровне программистской модели являются:

-один или несколько центральных процессоров (Central Processor - CP);

-основная память (Main Storage - MS);

-расширенная память (Expanded Storage - ES);

-внешний таймер (External Time Reference - ETR);

-канальная подсистема (Channel Subsystem - CSS);

-контроллеры (Control Unit - CU) периферийных устройств (I/O Device - D)

-канальные пути или каналы, соединяющие канальную подсистему с CU периферийных устройств, и средства их коммутации (S).

Рис.28

Билет 26

10. Классификация по Хокни.

Классификация машин MIMD-архитектуры . MIMD (multiple instruction stream / multiple data stream) - множественный поток команд и множественный поток данных. Эти машины параллельно выполняют несколько потоков инструкций над различными потоками данных.

-Переключаемые — с общей памятью и с распределённой памятью.

-Конвейерные.

-Сети — регулярные решётки, гиперкубы, иерархические структуры, изменяющие конфигурацию.

В класс конвейерных архитектур (по Хокни) попадают машины с одним конвейерным устройством обработки, работающим в режиме разделения времени для отдельных потоков. Машины, в которых каждый поток обрабатывается своим собственным устройством Хокни назвал переключаемыми. В класс переключаемых машин попадают машины, в которых возможна связь каждого процессора с каждым, реализуемая с помощью переключателей — машины с распределённой памятью. Если же память есть разделяемый ресурс, машина называется с общей памятью. При рассмотрении машин с сетевой структурой Хокни считал, что все они имеют распределённую память. Дальнейшую классификацию он проводил в соответствии с топологией сети.

31. Слово состояние программы.

Текущее слово состояния программы PSW, как и управляющие регистры, содержит информацию, необходимую для управления процессом исполнения команд программы.

Основными полями PSW, определяющими последовательность исполнения команд, являются поля адреса команды и кода условия. Поле адреса команды реализует функции программного счетчика, то есть формирует адрес очередной исполняемой команды. В зависимости от режима адресации, определяемого битами EA, BA в PSW, разрядность адреса может быть равна 64, 32 или 24. Двухразрядный код условия СС формируется по результатам исполнения большинства команд и используется в качестве признака перехода в командах ветвления. Другие поля PSW используются в различных архитектурных механизмах, реализуемых процессором (прерывания, динамическое преобразование адреса, защита памяти и др.). Смена значений всего PSW или отдельных его полей выполняется либо программно при выполнении некоторых команд, например, LOAD PSW, BRANCH и SET PROGRAM MASK, либо автоматически при смене состояний различных процессов (прерывания, смена состояния процессора и т. п.).