|  | 0 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | КОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | КОП | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RR | КОП | R1 | R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RRE | КОП |  |  | - |  | R1 | R2 |  |  |  |  |
| RRF | КОП |  |  | R1 | - | R3 | R2 |  |  |  |  |
| RRF | КОП |  |  | M3 | - | R1 | R2 |  |  |  |  |
| RRF | КОП |  |  | R3 | M4 | R1 | R2 |  |  |  |  |
| RX | КОП | R1 | X2 | B2 | D2 |  |  |  |  |  |  |
| RXE | КОП | R1 | X2 | B2 | D2 |  |  | - |  | КОП |  |
| RXF | КОП | R3 | X2 | B2 | D2 |  |  | R1 | - | КОП |  |
| RXY | КОП | R1 | X2 | B2 | DL2 |  |  | DH2 |  | КОП |  |
| RS | КОП | R1 | R3 | B2 | D2 |  |  |  |  |  |  |
| RS | КОП | R1 | M3 | B2 | D2 |  |  |  |  |  |  |
| RSY | КОП | R1 | R3 | B2 | DL2 |  |  | DH2 |  | КОП |  |
| RSY | КОП | R1 | M3 | B2 | DL2 |  |  | DH2 |  | КОП |  |
| RSE | КОП | R1 | R3 | B2 | D2 |  |  | - |  | КОП |  |
| RSE | КОП | R1 | M3 | B2 | D2 |  |  | - |  | КОП |  |
| RSL | КОП | L1 | - | B2 | D2 |  |  | - |  | КОП |  |
| RSI | КОП | R1 | R3 | I2 |  |  |  |  |  |  |  |
| RI | КОП | R1 | КОП | I2 |  |  |  |  |  |  |  |
| RIE | КОП | R1 | R3 | I2 |  |  |  | - |  | КОП |  |
| RIL | КОП | R1 | КОП | I2 |  |  |  |  |  |  |  |
| RIL | КОП | M1 | КОП | I2 |  |  |  |  |  |  |  |
| SI | КОП | I2 |  | B1 | D1 |  |  |  |  |  |  |
| SIY | КОП | I2 |  | B1 | DL1 |  |  | DH1 |  | КОП |  |
| S | КОП |  |  | B2 | D2 |  |  |  |  |  |  |
| SS | КОП | L |  | B1 | D1 |  |  | B2 | D2 |  |  |
| SS | КОП | L1 | L2 | B1 | D1 |  |  | B2 | D2 |  |  |
| SS | КОП | R1 | R3 | B1 | D1 |  |  | B2 | D2 |  |  |
| SS | КОП | R1 | R3 | B2 | D2 |  |  | B4 | D4 |  |  |
| SSE | КОП |  |  | B1 | D1 |  |  | B2 | D2 |  |  |
| Рис.1 Форматы команд z900 - базовые форматы IBM370 (включает форматы IBM360). |

| Поля, используемые в форматах команд z/архитектуры Таблица 1. |  |
| --- | --- |
| КОП | Код операции команды, определяющий тип операции |
| 1, 2, 3, 4 | Индексы, указывающие на 1, 2, 3 и 4 операнды команды |
| R1, R2, R3 | Номера регистров |
| B1, B2, B4 | Номера базовых регистров |
| X2 | Номера индексных регистров |
| D1, D2, D4, DL1, DH1, DL2, DH2 | Поля смещения (L – младшая часть смещения, H – старшая часть смещения) |
| M1, M3, M4 | Поля маски |
| I, I2 | Поля непосредственных операндов |
| L, L1, L2 | Поля длины операндов |

Список команд z/архитектуры

| Наименование команды |  | Операция | Мнемон. обозн. | КОП | Формат | Характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Основные (базовые) команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD | Сложение чисел ФТ со знаком | Оп1(32) + Оп2(32) → Оп1(32) | AR A AY | 1A 5A E35A | RR RX RXY | C C C LD | A A | IF IF IF |  | B2 B2 |
|  |  | Оп1(64) + Оп2(32) → Оп1(64) | AGFR AGF | B918 E318 | RRE RXY | C N C N | A A | IF IF |  | B2 B2 |
|  |  | Оп1(64) + Оп2(64) → Оп1(64) | AGR AG | B908 E308 | RRE RXY | C N C N | A | IF IF |  | B2 |
| ADD HALFWORD | Сложение с полусловом числа ФТ со знаком | Оп1(32) + Оп2(16) → Оп1(32) | AH AHY | 4A E37 | RX RXY | C C LD | A A | IF IF |  | B2 B2 |
| ADD HALFWORD IMMEDIATE | Сложение полуслова – непосредственного операнда числа ФТ со знаком | Оп1(32) + нОп(16) → Оп1(32) Оп1(64) + нОп(16) → Оп1(64) | AHI AGHI | A7A A7B | RI RI | C C N |  | IF IF |  |  |
| ADD LOGICAL | Сложение целых чисел без знака | Оп1(32) + Оп2(32) → Оп1(32) | ALR AL ALY | IE 5E E35E | RR RX RXY | C C C LD | A A |  |  | B2 B2 |
|  |  | Оп1(64) + Оп2(32) → Оп1(64) | ALGFR ALGF | B91A E31A | RRE RXE | C N C N | A |  |  | B2 |
|  |  | Оп1(64) + Оп2(64) → Оп1(64) | ALGR ALG | B90A E30A | RRE RXY | C N C N | A |  |  | B2 |
| ADD LOGICAL WITH CARRY | Сложение с переносом целых чисел без знака | Оп1(32) + Оп2(32) + пер → Оп1(32) | ALCR ALC | B998 E398 | RRE RXY | C N3 C N3 | A |  |  | B2 |
|  |  | Оп1(64) + Оп2(64) + пер → Оп1(64) | ALCGR ALCG | В988 E388 | RRE RXY | C N C N | A |  |  | B2 |
| AND | Логическое умножение целых чисел побайтно | Оп1(8) & Оп2(8) → Оп1(8) | NC | D4 | SS | C | A |  | ST | B1 B2 |
| AND | Умножение однобайтных целых чисел без знака | Оп1(8) & Оп2(8) → Оп1(8) | NI NIY | 94 EB54 | SI SIY | C C LD | A |  | ST | B1 B1 |
| AND | Умножение целых чисел без знака | Оп1(32) & Оп2(32) → Оп1(32) | NR N NY | 14 54 E354 | RR RX RXY | С С С LD | A А |  |  | B2 B2 |
|  |  | Оп1(64) & Оп2(64) → Оп1(64) | NGR NG | B980 E380 | RRE RXY | С N С N | A |  |  | B2 |
| AND IMMEDIATE | Умножение непосредственных операндов | Оп1(ст.) & Оп2(ст.) → Оп1(ст.) | NIHH | A54 | RI | С N |  |  |  |  |
|  |  | Оп1(ст.) & Оп2(мл.) → Оп1(ст.) | NIHL | A55 | RI | С N |  |  |  |  |
|  |  | Оп1(мл.) & Оп2(ст.) → Оп1(мл.) | NILH | A56 | RI | С N |  |  |  |  |
|  |  | Оп1(мл.) & Оп2(мл.) → Оп1(мл.) | NILL | A57 | RI | С N |  |  |  |  |
| BRANCH AND LINK | Ветвление и связывание |  | BALR BAL | 05 45 | RR RX |  |  | T | B B |  |
| BRANCH AND SAVE | Ветвление и сохранение |  | BASR BAS | OD 4D | RR RX |  |  | T | B B |  |
| BRANCH AND SAVE AND SET MODE | Ветвление, сохранение и установка режима |  | BASSM | 0C | RR |  |  | T | B |  |
| BRANCH AND SET MODE | Ветвление и установка режима |  | BSM | 0B | RR |  |  | T | B |  |
| BRANCH ON CONDITION | Ветвление по условию |  | BCR BC | 07 47 | RR RX |  |  |  | B B |  |
| BRANCH ON COUNT (32) | Ветвление по счету | Оп.1(32) - 1 Оп.1 | BCTR BCT | 06 46 | RR RX |  |  |  | B B |  |
| BRANCH ON COUNT (64) | Ветвление по счету | Оп.1(64) - 1 Оп.1 | BCTGR BCTG | B946 E346 | RRE RXY | N N |  |  | B B |  |
| BRANCH ON INDEX HIGH (32) | Ветвление по достижению максимального значения |  | BXH | 86 | RS |  |  |  | B |  |
| BRANCH ON INDEX HIGH (64) |  |  | BXHG | EB44 | RSY | N |  |  | B |  |
| BRANCH ON INDEX LOW OR EQUAL (32) | Ветвление если значение (индекс) меньше или равно |  | BXLE | 87 | RS |  |  |  | B |  |
| BRANCH ON INDEX LOW OR EQUAL (64) |  |  | BXLEG | EB45 | RSY | N |  |  | B |  |
| BRANCH RELATIVE AND SAVE | Относительное ветвление и сохранение текущего PSW |  | BRAS | A75 | RI |  |  |  | B |  |
| BRANCH RELATIVE AND SAVE LONG | Относительное ветвление и сохранение текущего PSW |  | BRASL | C05 | RIL | N3 |  |  | B |  |
| BRANCH RELATIVE ON CONDITION | Относительное ветвление по условию |  | BRC | A74 | RI |  |  |  | B |  |
| BRANCH RELATIVE ON CONDITION LONG |  |  | BRCL | C04 | RIL | N3 |  |  | B |  |
| BRANCH RELATIVE ON COUNT (32) | Относительное ветвление по счету (32) |  | BRCT | A76 | RI |  |  |  | B |  |
| BRANCH RELATIVE ON COUNT (64) | Относительное ветвление по счету (64) |  | BRCTG | A77 | RI | N |  |  | B |  |
| BRANCH RELATIVE ON INDEX HIGH (32) | Относительное ветвление по достижению максимального значения (32) |  | BRXH | 84 | RSI |  |  |  | B |  |
| BRANCH RELATIVE ON INDEX HIGH (64) | Относительное ветвление по достижению максимального значения (64) |  | BRXHG | EC44 | RIE | N |  |  | B |  |
| BRANCH RELATIVE ON INDEX L OR E (32) | Относительное ветвление если значение (индекс) меньше или равно (32) |  | BRXLE | 85 | RSI |  |  |  | B |  |
| BRANCH RELATIVE ON INDEX L OR E (64) | Относительное ветвление если значение (индекс) меньше или равно (64) |  | BRXLG | EC45 | RIE | N |  |  | B |  |
| CHECKSUM | Формирование 32-х битной контрольной суммы | Оп1(32-63) + Оп2(4 байта) → CHCKSUM(Оп1(32-63)) | CKSM | B241 | RRE | C | A SP |  |  | R2 |
| CIPHER MESSAGE | Шифрование сообщения | Шифрование сообщения | KM | B92E | RRE | C MS | A SP | GM I1 | ST | R1 R2 |
| CIPHER MESSAGE WITH CHAINING | Шифрование сообщения с формированием цепочки | Шифрование сообщения с формированием цепочки | KMC | B92F | RRE | C MS | A SP | GM I1 | ST | R1 R2 |
| COMPARE (32) | Сравнение целых чисел со знаком (32) | Оп.1(32) =? Оп.2(32)  C. Code | CR C CY | 19 59 E359 | RR RX RXY | C C C LD | A A |  |  | B2 B2 |
| COMPARE (64<32) | Сравнение целых чисел со знаком (32 и 64) | Оп.1(64) =? Оп.2(32)  C. Code | CGFR CGF | B930 E330 | RRE RXY | C N C N | A |  |  | B2 |
| COMPARE (64) | Сравнение целых чисел со знаком (64) | Оп.1(64) =? Оп.2(64)  C. Code | CGR CG | B920 E320 | RRE RXY | C N C N | A |  |  | B2 |
| COMPARE AND FORM CODEWORD | Сравнение и формирование кодового слова | Оп.1 =? Оп.2  Codeword | CFC | B21A | S | C | A SP | II GM |  | II |
| COMPARE AND SWAP (32) | Сравнение и перестановка | Оп.1(32) =? Оп.2(32)  C. Code Если Оп..1 = Оп..2 то Оп..3(32)  Оп..2(32) Если Оп..1  Оп..2 то Оп..2(32)  Оп..1(32) | CS CSY | BA EB14 | RS RSY | C C LD | A SP A SP | $ $ | ST ST | B2 B2 |
| COMPARE AND SWAP (64) |  | Оп.1(64) =? Оп.2(64)  C. Code Если Оп..1 = Оп..2 то Оп..3(64)  Оп..2(64) Если Оп..1  Оп..2 то Оп..2(64)  Оп..1(64) | CSG | EB30 | RSY | C N | A SP | $ | ST | B2 |
| COMPARE DOUBLE AND SWAP (32) | Сравнение и перестановка двойных операндов | Оп.1(64) =? Оп.2(64)  C. Code Если Оп..1 = Оп..2 то Оп..3(64)  Оп..2(64) Если Оп..1  Оп..2 то Оп..2(64)  Оп..1(64) | CDS CDSY | BB EB31 | RS RSY | C C LD | A SP A SP | $ $ | ST ST | B2 B2 |
| COMPARE DOUBLE AND SWAP (64) |  | Оп.1(128) =? Оп.2(128)  C. Code Если Оп..1 = Оп..2 то Оп..3(128)  Оп..2(128) Если Оп..1  Оп..2 то Оп..2(128  Оп..1(128) | CDSG | EB3E | RSY | C N | A SP | $ | ST | B2 |
| COMPARE HALFWORD | Сравнение операндов в формате полуслова | Оп.1(16) =? Оп.2(16)  C. Code | CH CHY | 49 E379 | RX RXY | C C LD | A A |  |  | B2 B2 |
| COMPARE HALFWORD IMMEDIATE (32) | Сравнение непосредственных операндов в формате полуслова | Оп.1(32) =? Оп.2(32)  C. Code | CHI | A7E | RI | C |  |  |  |  |
| COMPARE HALFWORD IMMEDIATE (64) |  | Оп.1(64) =? Оп.2(64)  C. Code | CGHI | A7F | RI | C N |  |  |  |  |
| COMPARE LOGICAL (character) | Логическое посимвольное сравнение | Оп.1(16) =? Оп.2(16)  C. Code | CLC | D5 | SS | C | A |  |  | B1 B2 |
| COMPARE LOGICAL (immediate) | Логическое сравнение непосредственных операндов | Оп.1(16) =? Оп.2(16)  C. Code | CLI CLIY | 95 EB55 | SI SIY | C C LD | A A |  |  | B1 B1 |
| COMPARE LOGICAL (32) | Логическое сравнение | Оп.1(32) =? Оп.2(32)  C. Code | CLR CL CLY | 15 55 E355 | RR RX RXY | C C C LD | A A |  |  | B2 B2 |
| COMPARE LOGICAL (64<32) |  | Оп.1(64) =? Оп.2(32)  C. Code | CLGFR CLGF | B931 E331 | RRE RXY | C N C N | A |  |  | B2 |
| COMPARE LOGICAL (64) |  | Оп.1(64) =? Оп.2(64)  C. Code | CLGR CLG | B921 E321 | RRE RXY | C N C N | A |  |  | B2 |
| COMPARE LOGICAL C. UNDER MASK (high) | Логическое сравнение символов по маске | Оп.1 =? Оп.2  C. Code Маска M3(32 бита)  R1(0-31 бит) | CLMH | EB20 | RSY | C N | A |  |  | B2 |
| COMPARE LOGICAL C. UNDER MASK (low) |  | Оп.1 =? Оп.2  C. Code Маска M3(32 бита)  R1(32-63 бит) | CLM CLMY | BD EB21 | RS RSY | C C LD | A |  |  | B2 B2 |
| COMPARE LOGICAL LONG | Логическое сравнение длинных операндов | Оп.1 =? Оп.2  C. Code | CLCL | 0F | RR | C | A SP | II |  | R1 R2 |
| COMPARE LOGICAL LONG EXTENDED | Логическое сравнение расширенных длинных операндов | Оп.1 =? Оп.2  C. Code | CLCLE | A9 | RS | C | A SP |  |  | R1 R3 |
| COMPARE LOGICAL LONG UNICODE | Логическое сравнение длинных операндов в юникоде | Оп.1 =? Оп.3  C. Code | CLCLU | EB8F | RSY | C E2 | A SP |  |  | R1 R2 |
| COMPARE LOGICAL STRING | Логическое сравнение строк | Оп.1 =? Оп.2  C. Code | CLST | B25D | RRE | C | A SP | G0 |  | R1 R2 |
| COMPARE UNTIL SUBSTRING EQUAL | Сравнение пока подстроки равны | Оп.1 =? Оп.2  C. Code | CUSE | B257 | RRE | C | A SP | II GM |  | R1 R2 |
| COMPRESSION CALL | Вызов процедуры сжатия | Сжатие/развертывание Оп.2 в зависимости от условий в основном регистре 0 | CMPSC | B263 | RRE | C | A SP | II Dd GM | ST | R1 R2 |
| COMPUTE INTERMEDIATE MESSAGE DIGEST | Вычисление промежуточного профиля сообщения |  | KIMD | B93E | RRE | C | A SP | GM II | ST | R2 |
| COMPUTE LAST MESSAGE DIGEST | Вычисление последнего профиля сообщения |  | KLMD | B93F | RRE | C | A SP | GM II | ST | R2 |
| COMPUTE MESSAGE AUTHENTICATION CODE | Вычисление сообщения идентификационного кода |  | KMAC | B91E | RRE | C | A SP | GM II | ST | R2 |
| CONVERT TO BINARY (32) | Преобразовать в двоичный формат | Оп.2(8 байт (Decimal))  Оп.1(GR1(32-63 бит(Binary))) | CVB | 4F | RX |  | A | Dd IK |  | B2 |
|  |  |  | CVBY | E306 | RXY | LD | A | Dd IK |  | B2 |
| CONVERT TO BINARY (64) |  | Оп.2(16 байт (Decimal))  Оп.1(GR1(0-63 бит(Binary))) | CVBG | E305 | RXY | N | A | Dd IK |  | B2 |
| CONVERT TO DECIMAL (32) | Преобразовать в десятичный формат | Оп.1(32(Binary))  Оп.2(64(Decimal)) | CVD | 4E | RX |  | A |  | ST | B2 |
|  |  |  | CVDY | E326 | RXY | LD | A |  | ST | B2 |
| CONVERT TO DECIMAL (64) |  | Оп.1(64(Binary))  Оп.2(64(Decimal)) | CVDG | E32E | RXY | N | A |  | ST | B2 |
| CONVERT UNICODE TO UTF-8 | Преобразовать Юникод в UTF-8 | Оп.2(16 бит (Unicode))  Оп.1(8,16,24 или 32 бита (UTF-8)) | CUUTF | B2A6 | RRE | C | A SP |  | ST | R1 R2 |
| CONVERT UTF-8 TO UNICODE | Преобразовать UTF-8 в Юникод | Оп.2(8,16,24 или 32 бита (UTF-8))  Оп.1(16 бит (Unicode)) | CUTFU | B2A7 | RRE | C | A SP |  | ST | R1 R2 |
| COPY ACCESS | Копирование доступа из R2 в R1 | ACCESS R2 → ACCESS R1 | CPYA | B24D | RRE |  |  |  |  | U1 U2 |
| DIVIDE (32<64) | Деление | Оп.1(64)/Оп.2(32)  Оп.1(32) | DR D | 1D 5D | RR RX |  | SP A SP | IK IK |  | B2 |
| DIVIDE LOGICAL (32<64) | Деление логическое | Оп.1(64)/Оп.2(32)  Оп.1(32) | DLR DL | B997 E397 | RRE RXY | N3 N3 | SP A SP | IK IK |  | B2 |
| DIVIDE LOGICAL (64<128) | Деление логическое | Оп.1(128)/Оп.2(64)  Оп.1(64) | DLGR DLG | B987 E387 | RRE RXY | C | SP | IK IK |  | B2 |
| DIVIDE SINGLE (64<32) | Деление единичное | GR1+1(64)/Оп.2(32)  GR1(64)(остаток) + GR1+1(64)(частное) | DSGFR DSGF | B91D E31D | RRE RXY | C C | A | IK IK |  | B2 |
| DIVIDE SINGLE (64) | Деление единичное | GR1+1(64)/Оп.2(64)  GR1(64)(остаток) + GR1+1(64)(частное) | DSGR DSG | B90D E30D | RRE RXY | C C | A | IK IK |  | B2 |
| EXCLUSIVE OR (character) | Исключающее ИЛИ символов | Оп1(8) OR Оп2(8) → Оп1(8) | XC | D7 | SS | C | A |  | ST | B1 B2 |
| EXCLUSIVE OR (immediate) | Исключающее ИЛИ непосредственных операндов | Оп1(8) OR Оп2(8) → Оп1(8) | XI XIY | 97 EB57 | SI SIY | C C LD | A A |  | ST ST | B1 B1 |
| EXCLUSIVE OR (32) | Исключающее ИЛИ (32 битных операндов) | Оп1(32) OR Оп2(32) → Оп1(32) | XR X XY | 17 57 E357 | RR RX RXY | C C C LD | A A A |  |  | B2 B2 |
| EXCLUSIVE OR (64) | Исключающее ИЛИ (64 битных операндов) | Оп1(64) OR Оп2(64) → Оп1(64) | XGR XG | B982 E382 | RRE RXY | C N C N | A A |  |  | B2 |
| EXECUTE | Выполнение | Модификация 2х операндного адреса по содержимому регистра R1 и целевая инструкция выполняется | EX | 44 | RX |  | AI SP | EX |  |  |
| EXTRACT ACCESS | Выделить доступ | R2(32-63 бит)  R1(0-31 бит) | EAR | B24F | RRE |  |  |  |  | U2 |
| EXTRACT PSW | Выделить слово состояния программы | PSW(0-31)  R1(32-63 бит) | EPSW | B98D | RRE | N3 |  |  |  |  |
| INSERT CHARACTER | Вставить символ | Оп.2([байт])  GR1(56-63 бит) | IC ICY | 43 E373 | RX RXY | LD | A A |  |  | B2 B2 |
| INSERT CHARACTERS UNDER MASK (high) | Вставить символ по маске | Оп.2([4 байта])  GR1(0-31 бит) | ICMH | EB80 | RSY |  | A |  |  | B2 |
| INSERT CHARACTERS UNDER MASK (low) | Вставить символ по маске | Оп.2([4 байта])  GR1(32-63 бит) | ICM ICMY | BF EB81 | RS RSY |  | A A |  |  | B2 B2 |
| INSERT IMMEDIATE (high high) | Непосредственная вставка | Оп.2(0-15 бит)  Оп.1 | IIHH | A50 | RI | N |  |  |  |  |
| INSERT IMMEDIATE (high low) |  | Оп.2(16-31 бит)  Оп.1 | IIHL | A51 | RI | N |  |  |  |  |
| INSERT IMMEDIATE (low high) |  | Оп.2(32-47 бит)  Оп.1 | IILH | A52 | RI | N |  |  |  |  |
| INSERT IMMEDIATE (low low) |  | Оп.2(48-63 бит)  Оп.1 | IILL | A53 | RI | N |  |  |  |  |
| INSERT PROGRAM MASK | Вставить программную маску | PSW(Код условия; программная маска)  GR1(34, 35, 36-39 бит) GR1(32, 33 бит) = 0 | IPM | B222 | RRE |  |  |  |  |  |
| LOAD (32) | Загрузить | Оп.2(32)  Оп.1(32) | LR L LY | 18 58 E358 | RR RX RXY | LD | A A |  |  | B2 B2 |
| LOAD (64<32) |  | Оп.2(32)  Оп.1(64) | LGFR LGF | B914 E314 | RRE RXY | N N | A |  |  | B2 |
| LOAD (64) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64) | LGR LG | B904 E304 | RRE RXY | N N | A |  |  | B2 |
| LOAD ACCESS MULTIPLE | Загрузить доступ множества | Оп.2(64)  Access reg. (R1…R3) | LAM LAMY | 9A EB9A | RS RSY | LD | A SP A SP |  |  | UB UB |
| LOAD ADDRESS | Загрузить адрес | X2,B2,D2  GR1 | LA LAY | 41 E371 | RX RXY | LD |  |  |  |  |
| LOAD ADDRESS EXTENDED | Загрузить расширенный адрес | X2,B2,D2  GR1 | LAE | 51 | RX |  |  |  |  | U1 BP |
| LOAD ADDRESS RELATIVE LONG | Загрузить относительный длинный адрес | I2  GR1 | LARL | C00 | RIL | N3 |  |  |  |  |
| LOAD AND TEST (32) | Загрузить и проверить | Оп.2(32)  Оп.1(32) | LTR | 12 | RR | C |  |  |  |  |
| LOAD AND TEST (64<32) |  | Оп.2(32)  Оп.1(64) | LTGFR | B912 | RRE | C N |  |  |  |  |
| LOAD AND TEST (64) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64) | LTGR | B902 | RRE | C N |  |  |  |  |
| LOAD BYTE (32) | Загрузить байт | Оп.2(8)  Оп.1(32) | LB | E376 | RXY | LD | A |  |  |  |
| LOAD BYTE (64) |  | Оп.2(8)  Оп.1(64) | LGB | E377 | RXY | LD | A |  |  |  |
| LOAD COMPLEMENT (32) | Загрузить дополнение | Оп.2(32)  Оп.1(32) | LCR | 13 | RR | C |  | IF |  |  |
| LOAD COMPLEMENT (64<32) |  | Оп.2(32)  Оп.1(64) | LCGFR | B913 | RRE | C N |  | IF |  |  |
| LOAD COMPLEMENT (64) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64) | LCGR | B903 | RRE | C N |  | IF |  |  |
| LOAD HALFWORD (32) | Загрузить полуслово | Оп.2(16)  Оп.1(32) | LH LHY | 48 E378 | RX RXY | LD | A A |  |  | B2 B2 |
| LOAD HALFWORD (64) |  | Оп.2(16)  Оп.1(64) | LGH | E315 | RXY | N | A |  |  | B2 |
| LOAD HALFWORD IMMEDIATE (32) | Загрузить непосредственное полуслово | Оп.2(16)  Оп.1(32) | LHI | A78 | RI | N |  |  |  |  |
| LOAD HALFWORD IMMEDIATE (64) |  | Оп.2(16)  Оп.1(64) | LGHI | A79 | RI |  |  |  |  |  |
| LOAD LOGICAL (64<32) | Загрузить логически | Оп.2(32)  GR1(32-63 бит) GR1(0-31 бит) = 0 | LLGFR LLGF | B916 E316 | RRE RXY | N N | A |  |  | B2 |
| LOAD LOGICAL CHARACTER | Загрузить символ логически | Оп.2(8)  GR1(56-63 бит) GR1(0-55 бит) = 0 | LLGC | E390 | RXY | N | A |  |  | B2 |
| LOAD LOGICAL HALFWORD | Загрузить полуслово логически | Оп.2(16)  GR1(48-63 бит) GR1(0-47 бит) = 0 | LLGH | E391 | RXY | N | A |  |  | B2 |
| LOAD LOGICAL IMMEDIATE (high high) | Загрузить непосредственный операнд логически | Оп.2(0-15 бит)  GR1(0-15 бит) | LLIHH | A5C | RI | N |  |  |  |  |
| LOAD LOGICAL IMMEDIATE (high low) |  | Оп.2(16-31 бит)  GR1(16-31 бит) | LLIHL | A5D | RI | N |  |  |  |  |
| LOAD LOGICAL IMMEDIATE (low high) |  | Оп.2(32-47 бит)  GR1(32-47 бит) | LLILH | A5E | RI | N |  |  |  |  |
| LOAD LOGICAL IMMEDIATE (low low) |  | Оп.2(48-63 бит)  GR1(48-63 бит) | LLILL | A5F | RI | N |  |  |  |  |
| LOAD LOGICAL THIRTY ONE BITS | Загрузить логически 31 бит | GR2(33-63 бит) + 0(0-32 бит) GR1(0-63 бит) | LLGTR | B917 | RRE | N |  |  |  |  |
|  |  | Оп.2(1-31 бит)  GR1(33-63 бит) 0(0-32 бит) GR1(0-63 бит) | LLGT | E317 | RXY | N | A |  |  | B2 |
| LOAD MULTIPLE (32) | Загрузить множество | Оп.2(0-31 бит) GR1-3 (32-63 бит) | LM LMY | 98 EB98 | RS RSY | LD | A A |  |  | B2 B2 |
| LOAD MULTIPLE (64) | Загрузить множество | Оп.2(0-63 бит) GR1-3 (0-63 бит) | LMG | EB04 | RSY | N | A |  |  | B2 |
| LOAD MULTIPLE DISJOINT | Загрузить множество частей | Оп.2 GR1-3 (0-31 бит) Storage(Оп.4)  GR1-3 (32-63 бит) | LMD | EF | SS | N | A |  |  | B2 B4 |
| LOAD MULTIPLE HIGH | Загрузить множество старших разрядов | Оп.2  GR1-3 (0-31 бит) | LMH | EB96 | RSY | N | A |  |  | B2 |
| LOAD NEGATIVE (32) | Загрузить преобразовав в отрицательное | Оп.2(32)  Оп.1(32) | LNR | 11 | RR | C |  |  |  |  |
| LOAD NEGATIVE (64<32) | Загрузить преобразовав в отрицательное | Оп.2(32)  Оп.1(64) | LNGFR | B911 | RRE | C N |  |  |  |  |
| LOAD NEGATIVE (64) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64) | LNGR | B901 | RRE | C N |  |  |  |  |
| LOAD PAIR FROM QUADWORD | Загрузить пару из квадратного слова | Оп.2(левое двойное слово)  GR1 Оп.2(правое двойное слово)  GR1+1 | LPQ | E38F | RXY | N | A SP |  |  | B2 |
| LOAD POSITIVE (32) | Загрузить преобразовав в положительное | Оп.2(32)  Оп.1(32) | LPR | 10 | RR | C |  | IF |  |  |
| LOAD POSITIVE (64<32) |  | Оп.2(32)  Оп.1(64) | LPGFR | B910 | RRE | C N |  | IF |  |  |
| LOAD POSITIVE (64) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64) | LPGR | B900 | RRE | C N |  | IF |  |  |
| LOAD REVERSED (16) | Загрузить реверсировав | Оп.2(16)  GR1(48-63) | LRVH | E31F | RXY | N3 | A |  |  | B2 |
| LOAD REVERSED (32) |  | Оп.2(32)  GR1(32-63) | LRVR LRV | B91F E31E | RRE RXY | N3 N3 | A |  |  | B2 |
| LOAD REVERSED (64) |  | Оп.2(64)  GR1(0-63) | LRVGR LRVG | B90F E30F | RRE RXY | N N | A |  |  | B2 |
| MONITOR CALL | Вызов монитора | Вызов программы прерывания если подходящий бит маски-монитора в контрольном регистре 8 один | MC | AF | SI |  | SP | MO |  |  |
| MOVE (character) | Перемещение (посимвольное) | Оп.2  Оп.1 | MVC | D2 | SS |  | A |  | ST | B1 B2 |
| MOVE (immediate) | Перемещение (непосредственное) | Оп.2  Оп.1 | MVI MVIY | 92 EB52 | SI SIY | LD | A A |  | ST ST | B1 B1 |
| MOVE INVERSE | Перемещение с инверсией | Оп.2(крайний левый байт)  Оп.1(крайний правый байт) | MVCIN | E8 | SS |  | A |  | ST | B1 B2 |
| MOVE LONG | Перемещение большого операнда | Оп.2  Оп.1 | MVCL | 0E | RR | C | A SP | II | ST | R1 R2 |
| MOVE LONGE XTENDED | Перемещение большого расширенного операнда | Оп.3  Оп.1 | MVCLE | A8 | RS | C | A SP |  | ST | R1 R3 |
| MOVE LONG UNICODE | Перемещение большого расширенного операнда в юникоде | Оп.3  Оп.1 | MVCLU | EB8E | RSY | C E2 | A SP |  | ST | R1 R2 |
| MOVE NUMERICS | Перемещение числовое | Оп.2  Оп.1 | MVN | D1 | SS |  | A |  | ST | B1 B2 |
| MOVE STRING | Перемещение последовательностей | Оп.2  Оп.1 | MVST | B255 | RRE | C | A SP | G0 | ST | R1 R2 |
| MOVE WITH OFFSET | Перемещение со сдвигом | Оп.2  Оп.1(4 бита справа) | MVO | F1 | SS |  | A |  | ST | B1 B2 |
| MOVE ZONES | Перемещение областей | Оп.2(4 левых бита)  Оп.1(4 правых бита) | MVZ | D3 | SS |  | A |  | ST | B1 B2 |
| MULTIPLY (64<32) | Умножение | Оп.1(32)  Оп.2(32)  Оп.1(64) | MR M | 1C 5C | RR RX |  | SP A SP |  |  | B2 |
| MULTIPLY HALFWORD (32) | Умножение полуслов | Оп.1(32)  Оп.2(16)  Оп.1(32) | MH | 4C | RX |  | A |  |  | B2 |
| MULTIPLY HALFWORD IMMEDIATE (32) | Умножение непосредственных полуслов | Оп.1(32)  Оп.2(16)  Оп.1(32) | MHI | A7C | RI |  |  |  |  |  |
| MULTIPLY HALFWORD IMMEDIATE (64) |  | Оп.1(64)  Оп.2(16)  Оп.1(64) | MGHI | A7D | RI | N |  |  |  |  |
| MULTIPLY LOGICAL (128<64) | Логическое умножение | Оп.1(64)  Оп.2(64)  Оп.1(128) | MLGR MLG | B986 E386 | RRE RXY | N N | SP A SP |  |  | B2 |
| MULTIPLY LOGICAL (64<32) | Логическое умножение | Оп.1(32)  Оп.2(32)  Оп.1(64) | MLR ML | B996 B396 | RRE RXY | N3 N3 | SP A SP |  |  | B2 |
| MULTIPLY SINGLE (32) | Единичное умножение | Оп.1(32)  Оп.2(32)  Оп.1(32) | MSR MS MSY | B252 71 E351 | RRE RX RXY | LD | A A |  |  | B2 B2 |
| MULTIPLY SINGLE (64<32) |  | Оп.1(32)  Оп.2(32)  Оп.1(64) | MSGFR MSGF | B91C E31C | RRE RXY | N N | A |  |  | B2 |
| MULTIPLY SINGLE (64) |  | Оп.1(64)  Оп.2(64)  Оп.1(64) | MSGR MSG | B90C E30C | RRE RXY | N N | A |  |  | B2 |
| OR (character) | Или (символьное) | Оп.1(8) OR Оп.2(8)  Оп.1(8) | OC | D6 | SS | C | A |  | ST | B1 B2 |
| OR (immediate) | Или (с непосредственным операндом) | Оп.1(8) OR Оп.2(8)  Оп.1(8) | OI OIY | 96 EB56 | SI SIY | C C LD | A A |  | ST ST | B1 B1 |
| OR (32) | Или | Оп.1(32) OR Оп.2(32)  Оп.1(32) | OR O OY | 16 56 E356 | RR RX RXY | C C C LD | A A |  |  | B2 B2 |
| OR (64) | Или | Оп.1(64) OR Оп.2(64)  Оп.1(64) | OGR OG | B981 E381 | RRE RXY | C N C N | A |  |  | B2 |
| OR IMMEDIATE (high high) | Непосредственное ИЛИ | Оп.1(0-15 бит) OR Оп.2(0-15 бит)  Оп.1(0-15 бит) | OIHH | A58 | RI | C N |  |  |  |  |
| OR IMMEDIATE (high low) |  | Оп.1(16-31 бит) OR Оп.2(16-31 бит)  Оп.1(16-31 бит) | OIHL | A59 | RI | C N |  |  |  |  |
| OR IMMEDIATE (low high) |  | Оп.1(32-47 бит) OR Оп.2(32-47 бит)  Оп.1(32-47 бит) | OILH | A5A | RI | C N |  |  |  |  |
| OR IMMEDIATE (low low) |  | Оп.1(48-63 бит) OR Оп.2(48-63 бит)  Оп.1(48-63 бит) | OILL | A5B | RI | C N |  |  |  |  |
| PACK | Упаковка данных | Оп2(zoned) → Оп1(packed) | PACK | F2 | SS |  | A |  | ST | B1 B2 |
| PACK ASCII | Упаковка данных ASCII | Оп2(ASCII) → Оп1(packed) | PKA | E9 | SS | E2 | A SP |  | ST | B1 B2 |
| PACK UNICODE | Упаковка данных UNICODE | Оп2(UNICODE) → Оп1(packed) | PKU | E1 | SS | E2 | A SP |  | ST | B1 B2 |
| PERFORM LOCKED OPERATION | Выполнение заблокированной операции |  | PLO | EE | SS | C | A SP | $ GM | ST | FC |
| ROTATE LEFT SINGLE LOGICAL (32) | Единичный логический сдвиг влево | Оп.3 сдвигается влево на количество бит, указанных по адресу Оп.2  результат в Оп.1 | RLL | EB1D | RSY | N3 |  |  |  |  |
| ROTATE LEFT SINGLE LOGICAL (64) |  |  | RLLG | EB1C | RSY | N |  |  |  |  |
| SEARCH STRING | Поиск строки | Поиск указанных знаков во втором операнде | SRST | B25E | RRE | C | A SP | G0 |  | R2 |
| SET ACCESS | Установить доступ | GR2(32-63 бит)  R1 | SAR | B24E | RRE |  |  |  |  | U1 |
| SET ADDRESSING MODE (24) | Установить режим адресации | PSW(31)= 0 PSW(32)= 0 | SAM24 | 010C | E | N3 | SP | T |  |  |
| SET ADDRESSING MODE (31) |  | PSW(31)= 0 PSW(32)= 1 | SAM31 | 010D | E | N3 | SP | T |  |  |
| SET ADDRESSING MODE (64) |  | PSW(31)= 1 PSW(32)= 1 | SAM64 | 010E | E | N |  | T |  |  |
| SET PROGRAM MASK | Установить программную маску | Код условия  GR1(34-35 бит) | SPM | 04 | RR | L |  |  |  |  |
| SHIFT LEFT DOUBLE | Двойной сдвиг влево | Оп.1  Оп.1 | SLDA | 8F | RS | C | SP | IF |  |  |
| SHIFT LEFT DOUBLE LOGICAL | Двойной логический сдвиг влево | Оп.1  Оп.1 | SLDL | 8D | RS |  | SP |  |  |  |
| SHIFT LEFT SINGLE (32) | Единичный сдвиг влево (32) | Оп.1  Оп.1 | SLA | 8B | RS | C |  | IF |  |  |
| SHIFT LEFT SINGLE (64) | Единичный сдвиг влево (64) | Оп.1  Оп.1 | SLAG | EB0B | RSY | C N |  | IF |  |  |
| SHIFT LEFT SINGLE LOGICAL (32) | Единичный логический сдвиг влево (32) | Оп.1  Оп.1 | SLL | 89 | RS |  |  |  |  |  |
| SHIFT LEFT SINGLE LOGICAL (64) | Единичный логический сдвиг влево (64) | Оп.1  Оп.1 | SLLG | EB0D | RSY | N |  |  |  |  |
| SHIFT RIGHT DOUBLE | Двойной сдвиг вправо | Оп.1  Оп.1 | SRDA | 8E | RS | C | SP |  |  |  |
| SHIFT RIGHT DOUBLE LOGICAL | Двойной логический сдвиг вправо | Оп.1  Оп.1 | SRDL | 8C | RS |  | SP |  |  |  |
| SHIFT RIGHT SINGLE (32) | Единичный сдвиг вправо (32) | Оп.1  Оп.1 | SRA | 8A | RS | C |  |  |  |  |
| SHIFT RIGHT SINGLE (64) | Единичный сдвиг вправо (64) | Оп.1  Оп.1 | SRAG | EB0A | RSY | C N |  |  |  |  |
| SHIFT RIGHT SINGLE LOGICAL (32) | Единичный логический сдвиг вправо (32) | Оп.1  Оп.1 | SRL | 88 | RS |  |  |  |  |  |
| SHIFT RIGHT SINGLE LOGICAL (64) | Единичный логический сдвиг вправо (64) | Оп.1  Оп.1 | SRLG | EB0C | RSY | N |  |  |  |  |
| STORE (32) | Сохранить | Оп.1(32)  Оп.2(32) | ST STY | 50 E350 | RX RXY | LD | A A |  | ST ST | B2 B2 |
| STORE (64) | Сохранить | Оп.1(64)  Оп.2(64) | STG | E324 | RXY | N | A |  | ST | B2 |
| STORE ACCESS MULTIPLE | Сохранить множественный доступ | AR1…AR3  Оп.2 | STAM STAMY | 9B EB9B | RS RSY | LD | A SP A SP |  | ST ST | UB UB |
| STORE CHARACTER | Сохранить символ | GR1(56-63)  Оп.2(8) | STC STCY | 42 E372 | RX RXY | LD | A A |  | ST ST | B2 B2 |
| STORE CHARACTERS UNDER MASK (high) | Сохранить символы по маске | GR1(0-31(mask))  Оп.2 | STCMH | EB2C | RSY | N | A |  | ST | B2 |
| STORE CHARACTERS UNDER MASK (low) |  | GR1(32-63(mask))  Оп.2 | STCM STCMY | BE EB2D | RS RSY | LD | A A |  | ST ST | B2 B2 |
| STORE CLOCK | Сохранить часы | TOD Clock(0-63)  Оп.2(64) | STCK | B205 | S | C | A | $ | ST | B2 |
| STORE CLOCK EXTENDED | Сохранить часы в расширенном формате | TOD Clock(0-103)  Оп.2(1-13 байт) TOD Programmable Register(16-31)  Оп.2(14-15 байт) | STCKE | B278 | S | С | A | $ | ST | B2 |
| STORE HALFWORD | Сохранить полуслово | GR1(48-63 бит)  Оп.2(16) | STH STHY | 40 E370 | RX RXY | LD | A A |  | ST ST | B2 B2 |
| STORE MULTIPLE (32) | Сохранить множество | GR1…GR3(32-63 бит)  Оп.2(0-31 бит) | STM STMY | 90 EB90 | RS RSY | LD | A A |  | ST ST | B2 B2 |
| STORE MULTIPLE (64) |  | GR1…GR3(0-63 бит)  Оп.2(0-63 бит) | STMG | EB24 | RSY | N | A |  | ST | B2 |
| STORE MULTIPLE HIGH | Сохранить множество старших разрядов | GR1…GR3(0-31 бит)  Оп.2(0-31 бит) | STMH | EB26 | RSY | N | A |  | ST | B2 |
| STORE PAIR TO QUADWORD | Сохранить пару в квадратное слово | Оп.1(128)  Оп.2(128) | STPQ | E38E | RXY | N | A SP |  | ST | B2 |
| STORE REVERSED (16) | Сохранить реверсированный | Оп.1(GR1(48-63 бит))  Оп.2(15-0) | STRVH | E33F | RXY | N3 | A |  | ST | B2 |
| STORE REVERSED (32) |  | Оп.1(GR1(32-63 бит))  Оп.2(31-0) | STRV | E33E | RXY | N3 | A |  | ST | B2 |
| STORE REVERSED (64) |  | Оп.1(GR1(0-63 бит))  Оп.2(63-0) | STRVG | E32F | RXY | N | A |  | ST | B2 |
| SUBTRACT (32) | Вычитание | Оп.1(32) - Оп.2(32)  Оп.1(32) | SR S SY | 1B 5B E35B | RR RX RXY | C C C LD | A A | IF IF IF |  | B2 B2 |
| SUBTRACT (64<32) |  | Оп.1(64) - Оп.2(32)  Оп.1(64) | SGFR SGF | B919 E319 | RRE RXY | C N C N | A | IF IF |  | B2 |
| SUBTRACT (64) |  | Оп.1(64) - Оп.2(64)  Оп.1(64) | SGR SG | B909 E309 | RRE RXY | C N C N | A | IF IF |  | B2 |
| SUBTRACT HALFWORD | Вычитание полуслов | Оп.1(32) - Оп.2(16)  Оп.1(32) | SH SHY | 4B E37B | RX RXY | C C LD | A A | IF IF |  | B2 B2 |
| SUBTRACT LOGICAL (32) | Вычитание логическое | Оп.1(32) - Оп.2(32)  Оп.1(32) | SLR SL SLY | 1F 5F E35F | RR RX RXY | C C C LD | A A |  |  | B2 B2 |
| SUBTRACT LOGICAL (64<32) |  | Оп.1(64) - Оп.2(16)  Оп.1(64) | SLGFR SLGF | B91B E31B | RRE RXY | C N C N | A |  |  | B2 |
| SUBTRACT LOGICAL (64) |  | Оп.1(64) - Оп.2(64)  Оп.1(64) | SLGR SLG | B90B E30B | RRE RXY | C N C N | A |  |  | B2 |
| SUBTRACT LOGICAL WITH BORROW (32) | Вычитание логическое с заемом | Оп.1(32) - Оп.2(32) - Заем  Оп.1(32) | SLBR SLB | B999 E399 | RRE RXY | C N3 C N3 | A |  |  | B2 |
| SUBTRACT LOGICAL WITH BORROW (64) |  | Оп.1(64) - Оп.2(64) - Заем  Оп.1(64) | SLBGR SLBG | B989 E389 | RRE RXY | C N C N | A |  |  | B2 |
| SUPERVISOR CALL | Вызов супервизора | Генерация прерывания и вызов супервизора | SVC | 0A | RR |  |  |  |  |  |
| TEST ADDRESSING MODE | Проверка режима адресации |  | TAM | 010B | E | C N3 |  |  |  |  |
| TEST AND SET | Проверка и установка |  | TS | 93 | S | C | A | $ | ST | B2 |
| TEST UNDER MASK | Проверка по маске (I2 - маска, Оп.1 – проверяемый операнд ) |  | TM TMY | 91 EB51 | SI SIY | C C LD | A A |  |  | B1 B1 |
| TEST UNDER MASK (high high) |  | I2(0-15 бит); Оп.1(0-15 бит) | TMHH | A72 | RI | C N |  |  |  |  |
| TEST UNDER MASK (high low) |  | I2(16-31 бит); Оп.1(16-31 бит) | TMHL | A73 | RI | C N |  |  |  |  |
| TEST UNDER MASK (low high) | Проверка по маске (I2 - маска, Оп.1 – проверяемый операнд ) | I2(32-47 бит); Оп.1(32-47 бит) | TMLH | A70 | RI | C N |  |  |  |  |
| TEST UNDER MASK (low low) |  | I2(48-63 бит); Оп.1(48-63 бит) | TMLL | A71 | RI | C N |  |  |  |  |
| TEST UNDER MASK HIGH |  | I2(32-47 бит); Оп.1(32-47 бит) | TMH | A70 | RI | C |  |  |  |  |
| TEST UNDER MASK LOW |  | I2(48-63 бит); Оп.1(48-63 бит) | TML | A71 | RI | C |  |  |  |  |
| TRANSLATE | Преобразовать |  | TR | DC | SS |  | A |  | ST | B1 B2 |
| TRANSLATE AND TEST | Преобразовать и протестировать |  | TRT | DD | SS | C | A | GM |  | B1 B2 |
| TRANSLATE EXTENDED | Преобразовать расширенный |  | TRE | B2A5 | RRE | C | A SP |  | ST | R1 R2 |
| TRANSLATE ONE TO ONE | Преобразовать один в один |  | TROO | B993 | RRE | C E2 | A SP | GM | ST | RM R2 |
| TRANSLATE ONE TO TWO | Преобразовать один в два |  | TROT | B992 | RRE | C E2 | A SP | GM | ST | RM R2 |
| TRANSLATE TWO TO ONE | Преобразовать два в один |  | TRTO | B991 | RRE | C E2 | A SP | GM | ST | RM R2 |
| TRANSLATE TWO TO TWO | Преобразовать два в два |  | TRTT | B990 | RRE | C E2 | A SP | GM | ST | RM R2 |
| UNPACK | Преобразование формата операнда в зонный формат | Оп2(packed) → Оп1(zoned) | UNPK | F3 | SS |  | A |  | ST | B1 B2 |
| UNPACK ASCII | Преобразование формата операнда в формат ASCII | Оп2(packed) → Оп1(ASCII) | UNPKA | EA | SS | C E2 | A SP |  | ST | B1 B2 |
| UNPACK UNICODE | Преобразование формата операнда в формат Unicode Basic Latin | Оп2(packed) → Оп1(Unicode Basic Latin) | UNPKU | E2 | SS | C E2 | A SP |  | ST | B1 B2 |
| UPDATE TREE | Обновление дерева | Обновление дерева | UPT | 0102 | E | C | A SP | II GM | ST | I4 |
| # Команды обработки десятичных чисел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD DECIMAL | Сложение десятичных | Оп.1(packed) + Оп.2(packed)  Оп.1(packed) | AP | FA | SS |  |  |  |  |  |
| COMPARE DECIMAL | Сравнение десятичных | Оп.1(packed) =? Оп.2(packed)  C. Code | CP | F9 | SS | C DE | A | Dd |  | B1 B2 |
| DIVIDE DECIMAL | Деление десятичных | Оп.1(packed)/Оп.2(packed)  Оп.1(packed) | DP | FD | SS |  | A SP | Dd DK | ST | B2 |
| EDIT | Редактирование | Оп.2 (packed)  (zoned)  редактируется по образцу в Оп.1  замещает Оп.1 | ED | DE | SS | C | A | Dd | ST | B1 B2 |
| EDIT AND MARK | Редактирование и отметка | Оп.2 (packed)  (zoned)  редактируется по образцу в Оп.1  адрес первого значащего байта результата заносится в основной регистр 1  результат замещает образец в Оп.1 | EDMK | DF | SS | C | A | Dd Gl | ST | B1 B2 |
| MULTIPLY DECIMAL | Умножение десятичных | Оп.1  Оп.2  Оп.1(packed) | MP | FC | SS |  | A SP | Db | ST | B1 B2 |
| SHIFT AND ROUND DECIMAL | Сдвиг и округление десятичных чисел | Оп.1  Оп.1 | SRP | F0 | SS | C | A | Db DF | ST | B1 |
| SUBTRACT DECIMAL | Вычитание десятичных | Оп.1(packed) - Оп.2(packed)  Оп.1(packed) | SP | FB | SS | C | A | Db DF | ST | B1 B2 |
| TEST DECIMAL | Проверка десятичных чисел (в Оп.1) |  | TP | EBC0 | RSL | C E2 | A |  |  | B1 |
| ZERO AND ADD | Обнуление и сложение | Оп.1  Оп.2 == Оп.1  (0 + Оп.2) (результат в упакованном формате) | ZAP | F8 | SS | C | A | Db DF | ST | B1 B2 |
| # Команды обработки чисел с плавающей точкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # а) Двоичные форматы (BFP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD (extended BFP) | Сложение чисел в формате с плавающей точкой со знаком | Оп1(128) + Оп2(128) → Оп1(128) | AXBR | B34A | RRE | C | SP | Db Xi Xo Xu Xx |  |  |
| ADD (long BFP) |  | Оп1(64) + Оп2(64) → Оп1(64) | ADBR ADB | B31A ED1A | RRE RXE | C C | A | Db Xi Xo Xu Xx Db Xi Xo Xu Xx |  | B2 |
| ADD (short BFP) |  | Оп1(32) + Оп2(32) → Оп1(32) | AEBR AEB | B30A ED0A | RRE RXE | C C | A | Db Xi Xo Xu Xx Db Xi Xo Xu Xx |  | B2 |
| COMPARE (extended BFP) | Сравнение | Оп.1(128) =? Оп.2(128)  C. Code | CXBR | B349 | RRE | C | SP | Dd Xi |  |  |
| COMPARE (long BFP) |  | Оп.1(64) =? Оп.2(64)  C. Code | CDBR CDB | B319 ED19 | RRE RXE | C C | A | Dd Xi Dd Xi |  | B2 |
| COMPARE (short BFP) |  | Оп.1(32) =? Оп.2(32)  C. Code | CEBR CEB | B309 ED09 | RRE RXE | C C | A | Dd Xi Dd Xi |  | B2 |
| COMPARE AND SIGNAL (extended BFP) | Сравнение и выдача сигнала | Оп.1(128) =? Оп.2(128)  C. Code | KXBR | B348 | RRE | C | SP | Dd Xi |  |  |
| COMPARE AND SIGNAL (long BFP) |  | Оп.1(64) =? Оп.2(64)  C. Code | KDBR KDB | B318 ED18 | RRE RXE | C C | A | Dd Xi Dd Xi |  | B2 |
| COMPARE AND SIGNAL (short BFP) |  | Оп.1(32) =? Оп.2(32)  C. Code | KEBR KEB | B308 ED08 | RRE RXE | C C | A | Dd Xi Dd Xi |  | B2 |
| CONVERT FROM FIXED (32 to ext. BFP) | Преобразовать из формата с фиксированной точкой | Оп.2(32)  Оп.1(128, BFP) | CXFBR | B396 | RRE |  | SP | Db |  |  |
| CONVERT FROM FIXED (32 to long BFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(64, BFP) | CDFBR | B395 | RRE |  |  | Db |  |  |
| CONVERT FROM FIXED (32 to short BFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(32, BFP) | CEFBR | B394 | RRE |  |  | Db Xx |  |  |
| CONVERT FROM FIXED (64 to ext. BFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(128, BFP) | CXGBR | B3A6 | RRE | N | SP | Db |  |  |
| CONVERT FROM FIXED (64 to long BFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64, BFP) | CDGBR | B3A5 | RRE | N |  | Db Xx |  |  |
| CONVERT FROM FIXED (64 to short BFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(32, BFP) | CEGBR | B3A4 | RRE | N |  | Db Xx |  |  |
| CONVERT TO FIXED (ext. BFP to 32) | Преобразовать в формат с фиксированной точкой | Оп.2(128, BFP)  Оп.1(32) | CFXBR | B39A | RRF | C | SP | Db Xi Xx |  |  |
| CONVERT TO FIXED (ext. BFP to 64) |  | Оп.2(128, BFP)  Оп.1(64) | CGXBR | B3AA | RRF | C N | SP | Db Xi Xx |  |  |
| CONVERT TO FIXED (long BFP to 32) |  | Оп.2(64, BFP)  Оп.1(32) | CFDBR | B399 | RRF | C | SP | Db Xi Xx |  |  |
| CONVERT TO FIXED (long BFP to 64) |  | Оп.2(64, BFP)  Оп.1(64) | CGDBR | B3A9 | RRF | C N | SP | Db Xi Xx |  |  |
| CONVERT TO FIXED (short BFP to 32) | Преобразовать в формат с фиксированной точкой | Оп.2(32, BFP)  Оп.1(32) | CFEBR | B398 | RRF | C | SP | Db Xi Xx |  |  |
| CONVERT TO FIXED (short BFP to 64) |  | Оп.2(32, BFP)  Оп.1(64) | CGEBR | B3A8 | RRF | C N | SP | Db Xi Xx |  |  |
| DIVIDE (extended BFP) | Деление | Оп.1(128) / Оп.2(128)  Оп.1(128) | DXBR | B34D | RRE |  | SP | Dd Xi Xz Xo Xu Xx |  |  |
| DIVIDE (long BFP) |  | Оп.1(64) / Оп.2(64)  Оп.1(64) | DDBR DDB | B31D ED1D | RRE RXE |  | A | Dd Xi Xz Xo Xu Xx Dd Xi Xz Xo Xu Xx |  | B2 B2 |
| DIVIDE (short BFP) |  | Оп.1(32) / Оп.2(32)  Оп.1(32) | DEBR DEB | B30D ED0D | RRE RXE |  | A | Dd Xi Xz Xo Xu Xx Dd Xi Xz Xo Xu Xx |  | B2 |
| DIVIDE TO INTEGER (long BFP) | Деление к целому | Оп.1(32) / Оп.2(32)  Оп.3(целое в формате BFP(32)) | DIDBR | B35B | RRF | C | SP | Dd Xi Xu Xx | ST |  |
| DIVIDE TO INTEGER (short BFP) |  | Оп.1(64) / Оп.2(64)  Оп.3(целое в формате BFP(64)) | DIEBR | B353 | RRF | C | SP | Dd Xi Xu Xx | ST |  |
| EXTRACT FPC | Выделить содержимое FPC регистра | FPC  R1(GR(32-63 бит)) | EFPC | B38C | RRE |  |  |  | Db |  |
| LOAD AND TEST (extended BFP) | Загрузить и проверить | Оп.2(128)  Оп.1(128) | LTXBR | B342 | RRE | C | SP | Db Xi |  |  |
| LOAD AND TEST (long BFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64) | LTDBR | B312 | RRE | C |  | Db Xi |  |  |
| LOAD AND TEST (short BFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(32) | LTEBR | B302 | RRE | C |  | Db Xi |  |  |
| LOAD COMPLEMENT (extended BFP) | Загрузить дополнение | Оп.2(128)  Оп.1(128) | LCXBR | B343 | RRE | C | SP | Db |  |  |
| LOAD COMPLEMENT (long BFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64) | LCDBR | B313 | RRE | C |  | Db |  |  |
| LOAD COMPLEMENT (short BFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(32) | LCEBR | B303 | RRE | C |  | Db |  |  |
| LOAD FP INTEGER (extended BFP) | Загрузить целое в формате с плавающей точкой | Оп.2(128)  Оп.1(128) | FIXBR | B347 | RRF |  | SP | Db Xi Xx |  |  |
| LOAD FP INTEGER (long BFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64) | FIDBR | B35F | RRF |  | SP | Db Xi Xx |  |  |
| LOAD FP INTEGER (short BFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(32) | FIEBR | B357 | RRF |  | SP | Db Xi Xx |  |  |
| LOAD FPC | Загрузить регистр контроля операций с плавающей точкой | Оп.2(32)  FPC(32) | LFPC | B29D | S |  | A SP | Db |  | B2 |
| LOAD LENGTHENED (long to ext. BFP) | Загрузить преобразовав в более длинный формат | Оп.2(64)  Оп.1(128) | LXDBR LXDB | B305 ED05 | RRE RXE |  | SP A SP | Db Xi Db Xi |  | B2 |
| LOAD LENGTHENED (short to ext. BFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(128) | LXRBR LXEB | B306 ED06 | RRE RXE |  | SP A SP | Db Xi Db Xi |  | B2 |
| LOAD LENGTHENED (short to long BFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(64) | LDEBR LDEB | B304 ED04 | RRE RXE |  | A | Db Xi Db Xi |  | B2 |
| LOAD NEGATIVE (extended BFP) | Загрузить преобразовав в отрицательное | Оп.2(128)  Оп.1(128) | LNXBR | B341 | RRE | C | A SP | Db |  |  |
| LOAD NEGATIVE (long BFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64) | LNDBR | B311 | RRE | C |  | Db |  |  |
| LOAD NEGATIVE (short BFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(32) | LNEBR | B301 | RRE | C |  | Db |  |  |
| LOAD POSITIVE (extended BFP) | Загрузить преобразовав в положительное | Оп.2(128)  Оп.1(128) | LPXBR | B340 | RRE | C | SP | Db |  |  |
| LOAD POSITIVE (long BFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64) | LPDBR | B310 | RRE | C |  | Db |  |  |
| LOAD POSITIVE (short BFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(32) | LPEBR | B300 | RRE | C |  | Db |  |  |
| LOAD ROUNDED (extended to long BFP) | Загрузить округлив | Оп.2(128)  Оп.1(64) | LDXBR | B345 | RRE |  | SP | Db Xi Xo Xu Xx |  |  |
| LOAD ROUNDED (extended to short BFP) |  | Оп.2(128)  Оп.1(32) | LEXBR | B346 | RRE |  | SP | Db Xi Xo Xu Xx |  |  |
| LOAD ROUNDED (long to short BFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(32) | LEDBR | B344 | RRE |  |  | Db Xi Xo Xu Xx |  |  |
| MULTIPLY (extended BFP) | Умножение | Оп.1(128)  Оп.2(128)  Оп.1(128) | MXBR | B34C | RRE |  | SP | Db Xi Xo Xu Xx |  |  |
| MULTIPLY (long to extended BFP) |  | Оп.1(64)  Оп.2(64)  Оп.1(128) | MXDBR MXDB | B307 ED07 | RRE RXE |  | SP A SP | Db Xi Db Xi |  | B2 |
| MULTIPLY (long BFP) |  | Оп.1(64)  Оп.2(64)  Оп.1(64) | MDBR MDB | B31C ED1C | RRE RXE |  | A | Db Xi Xo Xu Xx Db Xi Xo Xu Xx |  | B2 |
| MULTIPLY (short to long BFP) |  | Оп.1(32)  Оп.2(32)  Оп.1(64) | MDEBR MDEB | B30C ED0C | RRE RXE |  | A | Db Xi Db Xi |  | B2 |
| MULTIPLY (short BFP) |  | Оп.1(32)  Оп.2(32)  Оп.1(32) | MEEBR MEEB | B317 ED17 | RRE RXE |  | A | Db Xi Xo Xu Xx Db Xi Xo Xu Xx |  | B2 |
| MULTIPLY AND ADD (long BFP) | Умножение и добавление | Оп.3(64)  Оп.2(64) + Оп.1(64)  Оп.1(64) | MADBR MADB | B31E ED1E | RRF RXF |  | A | Db Xi Xo Xu Xx Db Xi Xo Xu Xx |  | B2 |
| MULTIPLY AND ADD (short BFP) |  | Оп.3(32)  Оп.2(32) + Оп.1(32)  Оп.1(32) | MEBR MAEB | B30E ED0E | RRF RXF |  | A | Db Xi Xo Xu Xx Db Xi Xo Xu Xx |  | B2 |
| MULTIPLY AND SUBTRACT (long BFP) | Умножение и вычитание | Оп.3(64)  Оп.2(64) - Оп.1(64)  Оп.1(64) | MSDBR MSDB | B31F ED1F | RRF RXF |  | A | Db Xi Xo Xu Xx Db Xi Xo Xu Xx |  | B2 |
| MULTIPLY AND SUBTRACT (short BFP) |  | Оп.3(32)  Оп.2(32) - Оп.1(32)  Оп.1(32) | MSEBR MSEB | RRF RXF | RRF RXF |  | A | Db Xi Xo Xu Xx Db Xi Xo Xu Xx |  | B2 |
| SET FPC | Установить контроль чисел с плавающей точкой | GR1(32-63 бит)  FPC | SFPC | B384 | RRE |  | SP | Db |  |  |
| SET ROUNDING MODE | Установить режим округления | Оп.2(62-63 бит)  FPC | SRNM | B299 | S |  |  | Db |  |  |
| SQUARE ROOT (extended BFP) | Извлечение квадратного корня | (Оп.2(128))  Оп.1(128) | SQXBR | B316 | RRE |  | SP | Db Xi Xx |  |  |
| SQUARE ROOT (long BFP) |  | (Оп.2(64))  Оп.1(64) | SQDBR SQDB | B315 ED15 | RRE RXE | A |  | Db Xi Xx Db Xi Xx |  | B2 |
| SQUARE ROOT (short BFP) | Извлечение квадратного корня | (Оп.2(32))  Оп.1(32) | SQEBR SQEB | B314 ED14 | RRE RXE | A |  | Db Xi Xx Db Xi Xx |  | B2 |
| STORE FPC | Сохранить регистр контроля операций с плавающей точкой | FPC Reg.  Оп.2(32) | STFPC | B29C | S |  | A | Db | ST | B2 |
| SUBTRACT (extended BFP) | Вычитание | Оп.1(128) - Оп.2(128)  Оп.1(128) | SXBR | B34B | RRE | C | SP | Db Xi Xo Xu Xx |  |  |
| SUBTRACT (long BFP) |  | Оп.1(64) - Оп.2(64)  Оп.1(64) | SDBR SDB | B31B ED1B | RRE RXE | C C | A | Db Xi Xo Xu Xx Db Xi Xo Xu Xx |  | B2 |
| SUBTRACT (short BFP) |  | Оп.1(32) - Оп.2(32)  Оп.1(32) | SEBR SEB | B30B ED0B | RRE RXE | C C | A | Db Xi Xo Xu Xx Db Xi Xo Xu Xx |  | B2 |
| TEST DATA CLASS (extended BFP) | Проверка класса данных |  | TCXB | ED12 | RXE | C | SP | Db |  |  |
| TEST DATA CLASS (long BFP) |  |  | TCDB | ED11 | RXE | C |  | Db |  |  |
| TEST DATA CLASS (short BFP) |  |  | TCEB | ED10 | RXE | C |  | Db |  |  |
| # б) Шестнадцатеричные форматы (HFP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD NORMALIZED (extended HFP) | Сложить и нормализовать сумму | Оп.1(128) + Оп.2(128)  Оп.1(128) (норм.) | AXR | 36 | RR | C | SP | Da EU E0 LS |  |  |
| ADD NORMALIZED (long HFP) |  | Оп.1(64) + Оп.2(64)  Оп.1(64) (норм.) | ADR AD | 2A 6A | RR RX | C C | A | Da EU E0 LS Da EU E0 LS |  | B2 |
| ADD NORMALIZED (short HFP) |  | Оп.1(32) + Оп.2(32)  Оп.1(32) (норм.) | AER AE | 3A 7A | RR RX | C C | A | Da EU E0 LS Da EU E0 LS |  | B2 |
| ADD UNNORMALIZED (long HFP) | Сложить и не нормализовать сумму | Оп.1(64) + Оп.2(64)  Оп.1(64) (не норм.) | AWR AW | 2E 6E | RR RX | C C | A | Da E0 LS Da E0 LS |  | B2 |
| ADD UNNORMALIZED (shorts HFP) |  | Оп.1(32) + Оп.2(32)  Оп.1(32) (не норм.) | AUR AU | 3E 7E | RR RX | C C | A | Da E0 LS Da E0 LS |  | B2 |
| COMPARE (extended HFP) | Сравнение | Оп.1(128) =? Оп.2(128)  C. Code | CXR | B369 | RRE | C | SP | Da |  |  |
| COMPARE (long HFP) |  | Оп.1(64) =? Оп.2(64)  C. Code | CDR CD | 29 69 | RR RX | C C | A | Da Da |  | B2 |
| COMPARE (short HFP) |  | Оп.1(32) =? Оп.2(32)  C. Code | CER CE | 39 79 | RR RX | C C | A | Da Da |  | B2 |
| CONVERT FROM FIXED (32 to ext. HFP) | Преобразовать из формата с фиксированной точкой | Оп.2(32)  Оп.1(128, HFP) | CXFR | B3B6 | RRE |  | SP | Da |  |  |
| CONVERT FROM FIXED (32 to long HFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(64, HFP) | CDFR | B3B5 | RRE |  |  | Da |  |  |
| CONVERT FROM FIXED (32 to short HFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(32, HFP) | CEFR | B3B4 | RRE | N |  | Da |  |  |
| CONVERT FROM FIXED (64 to ext. HFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(128, HFP) | CXGR | B3C6 | RRE | N | SP | Da |  |  |
| CONVERT FROM FIXED (64 to long HFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64, HFP) | CDGR | B3C5 | RRE | N |  | Da |  |  |
| CONVERT FROM FIXED (64 to short HFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(32, HFP) | CEGR | B3C4 | RRE | C |  | Da |  |  |
| CONVERT TO FIXED (ext. HFP to 32) | Преобразовать в формат с фиксированной точкой | Оп.2(128, HFP)  Оп.1(32) | CFXR | B3BA | RRF | C | SP | Da |  |  |
| CONVERT TO FIXED (ext. HFP to 64) |  | Оп.2(128, HFP)  Оп.1(64) | CGXR | B3CA | RRF | C N | SP | Da |  |  |
| CONVERT TO FIXED (long HFP to 32) |  | Оп.2(64, HFP)  Оп.1(32) | CFDR | B3B9 | RRF | C | SP | Da |  |  |
| CONVERT TO FIXED (long HFP to 64) |  | Оп.2(64, HFP)  Оп.1(64) | CGDR | B3C9 | RRF | C N | SP | Da |  |  |
| CONVERT TO FIXED (short HFP to 32) |  | Оп.2(32, HFP)  Оп.1(32) | CFER | B3B8 | RRF | C | SP | Da |  |  |
| CONVERT TO FIXED (short HFP to 64) |  | Оп.2(32, HFP)  Оп.1(64) | CGER | B3C8 | RRF | C N | SP | Da |  |  |
| DIVIDE (extended HFP) | Деление | Оп.1(128)/Оп.2(128)  Оп.1(128) | DXR | B22D | RRE |  | SP | Da EU E0 FK |  |  |
| DIVIDE (long HFP) |  | Оп.1(64)/Оп.2(64)  Оп.1(64) | DDR DD | 2D 6D | RR RX |  | A | Da EU E0 FK Da EU E0 FK |  | B2 |
| DIVIDE (short HFP) |  | Оп.1(32)/Оп.2(32)  Оп.1(32) | DER DE | 3D 7D | RR RX |  | A | Da EU E0 FK Da EU E0 FK |  | B2 |
| HALVE (long HFP) | Деление на два | Оп.2(64) / 2→ Оп1(64) | HDR | 24 | RR |  |  | Da EU |  |  |
| HALVE (short HFP) |  | Оп.2(32) / 2→ Оп1(32) | HER | 34 | RR |  |  | Da EU |  |  |
| LOAD AND TEST (extended HFP) | Загрузить и проверить | Оп.2(128)  Оп.1(128) | LTXR | B362 | RRE | C | SP | Da |  |  |
| LOAD AND TEST (long HFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64) | LTDR | 22 | RR | C |  | Da |  |  |
| LOAD AND TEST (short HFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(32) | LTER | 32 | RR | C |  | Da |  |  |
| LOAD COMPLEMENT (extended HFP) | Загрузить дополнение | Оп.2(128)  Оп.1(128) | LCXR | B363 | RRE | C | SP | Da |  |  |
| LOAD COMPLEMENT (long HFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64) | LCDR | 23 | RR | C |  | Da |  |  |
| LOAD COMPLEMENT (short HFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(32) | LCER | 33 | RR | C |  | Da |  |  |
| LOAD FP INTEGER (extended HFP) | Загрузить целое в формате с плавающей точкой | Оп.2(128)  Оп.1(128) | FIXR | B367 | RRE |  | SP | Da |  |  |
| LOAD FP INTEGER (long HFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64) | FIDR | B37F | RRE |  |  | Da |  |  |
| LOAD FP INTEGER (short HFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(32) | FIER | B377 | RRE |  |  | Da |  |  |
| LOAD LENGTHENED (long to ext. HFP) | Загрузить преобразовав в более длинный формат | Оп.2(64)  Оп.1(128) | LXDR LXD | B325 ED25 | RRE RXE |  | SP A SP | Da Da |  | B2 |
| LOAD LENGTHENED (short to ext. HFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(128) | LXER LXE | B326 ED26 | RRE RXE |  | SP A SP | Da Da |  | B2 |
| LOAD LENGTHENED (short to long HFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(64) | LDER LDE | B324 ED24 | RRE RXE |  | A | Da Da |  | B2 |
| LOAD NEGATIVE (extended HFP) | Загрузить преобразовав в отрицательное | Оп.2(128)  Оп.1(128) | LNXR | B361 | RRE | C | SP | Da |  |  |
| LOAD NEGATIVE (long HFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64) | LNDR | 21 | RR | C |  | Da |  |  |
| LOAD NEGATIVE (short HFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(32) | LNER | 31 | RR | C |  | Da |  |  |
| LOAD POSITIVE (extended HFP) | Загрузить преобразовав в положительное | Оп.2(128)  Оп.1(128) | LPXR | B360 | RRE | C | SP | Da |  | B2 |
| LOAD POSITIVE (long HFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(64) | LPDR | 20 | RR | C |  | Da |  |  |
| LOAD POSITIVE (short HFP) |  | Оп.2(32)  Оп.1(32) | LPER | 30 | RR | C |  | Da |  |  |
| LOAD ROUNDED (extended to long HFP) | Загрузить округлив | Оп.2(128)  Оп.1(64) | LDXR LRDR | 25 25 | RR RR |  | SP SP | Da E0 Da E0 |  |  |
| LOAD ROUNDED (extended to short HFP) |  | Оп.2(128)  Оп.1(32) | LEXR | B366 | RRE |  | SP | Da E0 |  |  |
| LOAD ROUNDED (long to short HFP) |  | Оп.2(64)  Оп.1(32) | LEDR LRER | 35 35 | RR RR |  |  | Da E0 Da E0 |  |  |
| MULTIPLY (extended HFP) | Умножение | Оп.1(128)  Оп.2(128)  Оп.1(128) | MXR | 26 | RR |  | SP | Da EU E0 |  |  |
| MULTIPLY (long HFP) |  | Оп.1(64)  Оп.2(64)  Оп.1(64) | MDR MD | 2C 6C | RR RX |  | A | Da EU E0 Da EU E0 |  | B2 |
| MULTIPLY (long to extended HFP) |  | Оп.1(64)  Оп.2(64)  Оп.1(128) | MXDR MXD | 27 67 | RR RX |  | SP A SP | Da EU E0 Da EU E0 |  | B2 |
| MULTIPLY (short HFP) |  | Оп.1(32)  Оп.2(32)  Оп.1(32) | MEER MEE | B337 ED37 | RRE RXE |  | A | Da EU E0 Da EU E0 |  | B2 |
| MULTIPLY (short to long HFP) |  | Оп.1(32)  Оп.2(32)  Оп.1(64) | MDER MER MDE ME | 3C 3C 7C 7C | RR RR RX RX |  | A A | Da EU E0 Da EU E0 Da EU E0 Da EU E0 |  | B2 B2 |
| MULTIPLY AND ADD (long HFP) | Умножение и добавление | Оп.3(64)  Оп.2(64) + Оп.1(64)  Оп.1(64) | MADR MAD | B33E ED3E | RRF RXF | HM HM | A | Da EU E0 Da EU E0 |  | B2 |
| MULTIPLY AND ADD (short HFP) |  | Оп.3(32)  Оп.2(32) + Оп.1(32)  Оп.1(32) | MAER MAE | B32E ED2E | RRF RXF | HM HM | A | Da EU E0 Da EU E0 |  | B2 |
| MULTIPLY AND SUBTRACT (long HFP) | Умножение и вычитание | Оп.3(64)  Оп.2(64) - Оп.1(64)  Оп.1(64) | MSDR MSD | B33F ED3F | RRF RXF | HM HM | A | Da EU E0 Da EU E0 |  | B2 |
| MULTIPLY AND SUBTRACT (short HFP) |  | Оп.3(32)  Оп.2(32) - Оп.1(32)  Оп.1(32) | MSER MSE | B32F ED2F | RRF RXF | HM HM | A | Da EU E0 Da EU E0 |  | B2 |
| SQUARE ROOT (extended HFP) | Извлечение квадратного корня | (Оп.2(128))  Оп.1(128) | SQXR | B336 | RRE |  | SP | Da SQ |  |  |
| SQUARE ROOT (long HFP) |  | (Оп.2(64))  Оп.1(64) | SQDR SQD | B244 ED35 | RRE RXE | A |  | Da SQ Da SQ |  | B2 |
| SQUARE ROOT (short HFP) |  | (Оп.2(32))  Оп.1(32) | SQER SQE | B245 ED34 | RRE RXE | A |  | Da SQ Da SQ |  | B2 |
| SUBTRACT NORMALIZED (extended HFP) | Вычитание нормализованное | Оп.1(128) - Оп.2(128)  Оп.1(128 нормализованное) | SXR | 37 | RR | C | SP | Da EU E0 LS |  |  |
| SUBTRACT NORMALIZED (long HFP) |  | Оп.1(64) - Оп.2(64)  Оп.1(64 нормализованное) | SDR SD | 2B 6B | RR RX | C C | A | Da EU E0 LS Da EU E0 LS |  | B2 |
| SUBTRACT NORMALIZED (short HFP) |  | Оп.1(32) - Оп.2(32)  Оп.1(32 нормализованное) | SER SE | 3B 7B | RR RX | C C | A | Da EU E0 LS Da EU E0 LS |  | B2 |
| SUBTRACT UNNORMALIZED (long HFP) | Вычитание не нормализованное | Оп.1(64) - Оп.2(64)  Оп.1(64 не нормализованное) | SWR SW | 2F 6F | RR RX | C C | A | Da E0 LS Da E0 LS |  | B2 |
| SUBTRACT UNNORMALIZED (short HFP) |  | Оп.1(32) - Оп.2(32)  Оп.1(32 не нормализованное) | SUR SU | 3F 7F | RR RX | C C | A | Da E0 LS Da E0 LS |  | B2 |
| # c) Команды для поддержки операций с плавающей точкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONVERT BFP TO HFP ( long) | Преобразовать (BFP в HFP) | Оп.2(64)  Оп.1(64) | THDR | B359 | RRE | C |  | Da |  |  |
| CONVERT BFP TO HFP (short to long) |  | Оп.2(32)  Оп.1(64) | THDER | B358 | RRE | C |  | Da |  |  |
| CONVERT HFP TO BFP (long) | Преобразовать HFP в BFP | Оп.2(64, HFP)  Оп.1(64, BFP) | TBDR | B351 | RRF | C | SP | Da |  |  |
| CONVERT HFP TO BFP (long to short) |  | Оп.2(64, HFP)  Оп.1(32, BFP) | TBEDR | B350 | RRF | C | SP | Da |  |  |
| LOAD (extended) | Загрузить (расширенный операнд) | Оп.2  Оп.1 | LXR | B365 | RRE |  | SP | Da |  |  |
| LOAD (long) | Загрузить (длинный операнд) | Оп.2  Оп.1 | LDR LD LDY | 38 68 ED65 | RR RX RXY | LD | A A | Da Da Da |  | B2 B2 |
| LOAD (short) | Загрузить (короткий операнд) | Оп.2  Оп.1 | LER LE LEY | 38 78 ED64 | RR RX RXY | LD | A A | Da Da Da |  | B2 B2 |
| LOAD ZERO (extended) | Загрузить ноль | Оп.1(128) = 0 | LZXR | B376 | RRE |  | SP | Da |  |  |
| LOAD ZERO (long) |  | Оп.1(64) = 0 | LZDR | B375 | RRE |  |  | Da |  |  |
| LOAD ZERO (short) |  | Оп.1(32) = 0 | LZER | B374 | RRE |  |  | Da |  |  |
| STORE (long) | Сохранить | Оп.1(64)  Оп.2(64) | STD STDY | 60 ED67 | RX RXY | LD | A A | Da Da | ST ST | B2 B2 |
| STORE (short) |  | Оп.1(32)  Оп.2(32) | STE STEY | 70 ED66 | RX RXY | LD | A A | Da Da | ST ST | B2 B2 |
| Команды ввода-вывода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANCEL SUBCHANNEL | Завершение подканала | Запуск функции завершения указанного подканала | XSCH | B276 | S | C | P | OP  GS |  |  |
| CLEAR SUBCHANNEL | Очистка подканала | GR1 (SID) определяет подканал, который должен быть очищен | CSCH | B230 | S | C | P | OP  GS |  |  |
| HALT SUBCHANNEL | Остановка подканала | GR1 (SID) определяет подканал, который должен быть остановлен | HSCH | B231 | S | C | P | OP  GS |  |  |
| MODIFY SUBCHANNEL | Модифицировать подканал | SCHIB  subchannel (PM Fields) | MSCH | B232 | S | C | P A SP | OP  GS |  | B2 |
| RESET CHANNEL PATH | Сброс тракта канала | GR1 (SID) определяет тракт подканала, который должен быть сброшен | RCHP | B23B | S | C | P | OP  G1 |  |  |
| RESUME SUBCHANNEL | Возобновить подканал | GR1 (SID) определяет подканал, на котором должна быть выполнена функция продолжения | RSCH | B238 | S | C | P | OP  GS |  |  |
| SET ADDRESS LIMIT | Установить лимит количества адресов | GR1 содержит абсолютный адрес | SAL | B237 | S | C | P | OP  G1 |  |  |
| SET CHANNEL MONITOR | Установить монитор канала |  | SCHM | B23C | S | C | P | OP  GM |  |  |
| START SUBCHANNEL | Запуск подканала | GR1 (SID) определяет подканал, который должен быть запущен | SSCH | B233 | S | C | P A SP | OP  GS |  | B2 |
| STORE CHANNEL PATH STATUS | Запомнить статус тракта канала | Сохранение CPSW(256) по указанному адресу | STCPS | B23A | S | C | P A SP |  | ST | B2 |
| STORE CHANNEL REPORT WORD | Запомнить слово-состояние канала | Сохранение CRW по указанному адресу | STCRW | B239 | S | C | P A SP |  | ST | B2 |
| STORE SUBCHANNEL | Сохранение подканала (информация контроля и состояния) | GR1 (SID) определяет подканал, информация о котором должна быть сохранена | STSCH | B234 | S | C | P A SP | OP  GS | ST | B2 |
| TEST PENDING INTERRUPTION | Проверка задержки прерываний |  | TPI | B236 | S | C | P A1 SP |  | ST | B2 |
| TEST SUBCHANNEL | Проверка подканала | Сохранение информация контроля и состояния подканала в указанном IRB | TSCH | B235 | S | C | P A SP | OP  GS | ST | B2 |
| # Команды управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRANCH AND SET AUTHORITY | Ветвление и установка прав |  | BSA | B25A | RRE |  | Q A1 | S0 T | B |  |
| BRANCH AND STACK | Ветвление и запись статуса в связанный стек |  | BAKR | B240 | RRE |  | A1 | Z5 T | B ST |  |
| BRANCH IN SUBSPACE GROUP | Ветвление в подпространственной группе |  | BSG | B258 | RRE |  | A1 | S0 T | B | R2 |
| COMPARE AND SWAP AND PURGE | Сравнение, перестановка и очистка | Оп.1(32) =? Оп.2(32)  C. Code Если Оп..1 = Оп..2 то GR1+1(32-63 бит)  Оп..2(32) Если Оп..1  Оп..2 то Оп..2(32)  Оп..1(32) | CSP | B250 | RRE | C | P A1 SP | $ | ST | R2 |
|  |  | Оп.1(64) =? Оп.2(64)  C. Code Если Оп..1 = Оп..2 то GR1+1(0-63 бит)  Оп..2(64) Если Оп..1  Оп..2 то Оп..2(64)  Оп..1(64) | CSPG | B98A | RRE | C DE | P A1 SP | $ | ST | R2 |
| DIAGNOSE | Диагностика | Выполнение ЦПУ встроенной диагностической функции |  | 83 |  | DM | P DM |  |  | MD |
| EXTRACT AND SET EXTENDED AUTHORITY | Выделить и установить расширенные полномочия | CR8(32-47 бит)  R1(32-47 бит) R1(32-47 бит)CR8(48-63 бит) | ESSEA | B99D | RRE | N | P |  |  |  |
| EXTRACT PRIMARY ASN | Выделить первичный номер адресного пространства | CR4(48-63 бит)  GR1(48-63 бит) GR1(32-47 бит) = 0 | EPAR | B226 | RRE |  | Q | S0 |  |  |
| EXTRACT SECOONDARY ASN | Выделить вторичный номер адресного пространства | CR3(48-63 бит)  GR1(48-63 бит) GR1(32-47 бит) = 0 | ESAR | B227 | RRE |  | Q | S0 |  |  |
| EXTRACT STACKED REGISTERS (32) | Выделит стековые регистры | Восстанавливается содержимое последовательности основных регистров и регистров доступа (32-63 бит) с регистра R1 до R2 | EREG | B249 | RRE |  | A1 | SE |  | U1 U2 |
| EXTRACT STACKED REGISTERS (64) | Выделит стековые регистры | Восстанавливается содержимое последовательности основных регистров и регистров доступа (0-63 бит) с регистра R1 до R2 | EREGG | B90E | RRE | N | A1 | SE |  | U1 U2 |
| EXTRACT STACKED STATE | Выделит стековое состояние | 64 или 128бит информации о состоянии в связанном стеке  пара GR обозначенных в R1 56-63 бит GR2 – код для выбора позиции начала извлечения информации | ESTA | B24A | RRE | C | A1 SP | SE |  |  |
| INSERT ADDRESS SPACE CONTROL | Вставить контроль адресного пространства |  | IAC | B224 | RRE | C | Q |  |  |  |
| INSERT PSW KEY | Вставить ключ слово состояния программы | PSW(8-11 бит)  GR2(56-59 бит) GR2(60-63 бит) = 0 | IPK | B20B | S |  | Q | G2 |  |  |
| INSERT STORAGE KEY EXTENDED | Вставить расширенный ключ защиты памяти | GR2(ключ защиты памяти блока)  GR1 | ISKE | B229 | RRE |  | P A1 |  |  |  |
| INSERT VIRTUAL STORAGE KEY | Вставить виртуальный ключ защиты памяти | GR2(ключ защиты памяти ячейки)  GR1 | IVSK | B223 | RRE |  | Q A1 | S0 |  | R2 |
| INVALIDATE DAT TABLE ENTRY | Установка элемента таблицы динамической трансляции адреса недействительным |  | IDTE | B98E | RRF | DE | P A1 | $ |  |  |
| INVALIDATE PAGE TABLE ENTRY | Установка элемента таблицы страниц недействительным |  | IPTE | B221 | RRE |  | P A1 | $ |  |  |
| LOAD ADDRESS SPACE PARAMETERS | Загрузить параметры адресного пространства | Оп.1(64)  Control reg. (R3,R4) | LASP | E500 | SSE | C | P A1 SP | S0 |  | B1 |
| LOAD CONTROL (32) | Загрузить элемент управления | Оп.2  CR1-3(32-63 бит) | LCTL | B7 | RS |  | P A SP |  |  | B2 |
| LOAD CONTROL (64) |  | Оп.2  CR1-3(0-63 бит) | LCTLG | EB2F | RSY | N | P A SP |  |  | B2 |
| LOAD PSW | Загрузить словосостояние программы | Оп.2(16)  PSW | LPSW | 82 | S | L | P A SP |  |  | B2 |
| LOAD PSW EXTENDED | Загрузить расширенное словосостояние программы | Оп.2(16)  PSW | LPSWE | B2B2 | S | L N | P A SP |  |  | B2 |
| LOAD REAL ADDRESS (32) | Загрузить физический адрес | Оп.2(32)  GR1(0-32) | LRA LRAY | B1 E313 | RX RXY | C C LD | P A1 P A1 | S0 S0 |  | BP BP |
| LOAD REAL ADDRESS (64) |  | Оп.2(64)  GR1(0-64) | LRAG | E303 | RXY | C N | P A1 |  |  | BP |
| LOAD USING REAL ADDRESS (32) | Загрузить используя физический адрес | Storage[GR2](32)  GR1(32-63 бит) | LURA | B24B | RRE |  | P A1 SP |  |  |  |
| LOAD USING REAL ADDRESS (64) |  | Storage[GR2](64)  GR1(0-63 бит) | LURAG | B905 | RRE | N | P A1 SP |  |  |  |
| MODIFY STACKED STATE | Модификация стекового состояния |  | MSTA | B247 | RRE |  | A1 SP | SE | ST |  |
| MOVE PAGE | Перемещение страниц | Оп.2(4К)  Оп.1(4К) | MVPG | B254 | RRE | C | Q A SP | G0 | ST | R1 R2 |
| MOVE TO PRIMARY | Перемещение в первичное (адресное пространство) | Оп.2  Оп.1 | MVCP | DA | SS | C | Q A | S0  | ST |  |
| MOVE TO SECONDARY | Перемещение во вторичное (адресное пространство) | Оп.2  Оп.1 | MVCS | DB | SS | C | Q A | S0  | ST |  |
| MOVE WITH DESTINATION KEY | Перемещение с ключом адреса информации | Оп.2  Оп.1 | MVCDK | E50F | SSE |  | Q A | GM | ST | B1 B2 |
| MOVE WITH KEY | Перемещение с ключом | Оп.2  Оп.1 | MVCK | D9 | SS | C | Q A |  | ST | B1 B2 |
| MOVE WITH SOURCE KEY | Перемещение с ключом источника | Оп.2  Оп.1 | MVCSK | E50E | SSE |  | Q A | GM | ST | B1 B2 |
| PAGE IN | Перенос страницы в ОП | Пересылка 4К байт блоков реальную память обозначенную в R1 из расширенной, обозначенной в R2 | PGIN | B22E | RRE | C ES | P A1 |  |  |  |
| PAGE OUT | Перенос страницы из ОП | Пересылка 4К байт блокоиз реальной памяти, обозначенную в R1, в расширенную, обозначенную в R2 | PGOUT | B22F | RRE | C ES | P A1 |  |  |  |
| PROGRAM CALL | Вызов программы |  | PC | B218 | S |  | Q A1 | Z1 T  GM | B ST |  |
| PROGRAM RETURN | Возврат из программы |  | PR | 0101 | E | L | Q A1 SP | Z4 T 2 | B ST |  |
| PROGRAM TRANSFER | Выполнение команды перехода |  | PT | B228 | RRE |  | Q A1 SP | Z2 T  | B |  |
| PURGE ALB | Очистка ALB | Очистка буфера ALB | PALB | B248 | RRE |  | P | $ |  |  |
| PURGE TLB | Очистка TLB | Очистка буфера TLB | PTLB | B20D | S |  | P | $ |  |  |
| RESET REFERENCE BIT EXTENDED | Сброс расширенного бита признака обращения | Сброс расширенного бита признака обращения в ключе защиты 4К блока данных | RRBE | B22A | RRE | C | P A1 |  |  |  |
| RESUME PROGRAM | Продолжение программы |  | RP | B277 | S | L | Q A SP | WE T | B | B2 |
| SET ADDRES SPACE CONTROL | Установить контроль адресного пространства |  | SAC | B219 | S |  | Q SP | SW  |  |  |
| SET ADDRES SPACE CONTROL FAST | Установить быстродействующий контроль адресного пространства |  | SACF | B279 | S |  | Q SP | SW |  |  |
| SET CLOCK | Установить часы |  | C\SCK | B204 | S | C | P A SP |  |  | B2 |
| SET CLOCK COMPARATOR | Установить часовой компаратор |  | SCKC | B206 | S |  | P A SP |  |  | B2 |
| SET CLOCK PROGRAMMABLE FIELD | Установить программируемое поле часов | GR0(48-63 бит)  TOD(16-31 бит) 0  TOD(0-15) | SCKPF | 0107 | E |  | P A SP | G0 |  |  |
| SET CPU TIMER | Установить таймер ЦПУ | Оп.2  CPU timer | SPT | B208 | S |  | P A SP |  |  | B2 |
| SET PREFIX | Установить префикс | Оп.2([1-18 бит])  PR(33-50 бит) | SPX | B210 | S |  | P A SP | $ |  | B2 |
| SET PSW KEY FROM ADDRESS | Установить ключ слово состояния программы из адреса | Оп.2(56-59 бит)  PSW(8-11 бит) | SPKA | B20A | S |  | Q |  |  |  |
| SET SECONDARY ASN | Установить вторичный номер адресного пространства | GR1(48-63 бит)  CR3 | SSAR | B225 | RRE |  | A1 | Z3 T  |  |  |
| SET STORAGE KEY EXTENDED | Установить расширенный ключ защиты памяти | GR1  GR2(ключ защиты) | SSKE | B22B | RRE |  | P A1 |  |  |  |
| SET SYSTEM MASK | Установить системную маску | Оп.2([байт])  PSW(0-7 бит) | SSM | 80 | S |  | P A1 SP | S0 |  | B2 |
| SIGNAL PROCESSOR | Сигнал процессора |  | SIGP | AE | RS | C | P | $ |  |  |
| STORE CLOCK COMPARATOR | Сохранить компаратор часов | Comparator  Оп.2(64) | STCKC | B207 | S |  | P A SP |  | ST | B2 |
| STORE CONTROL (32) | Сохранить элементы управления | GR1…GR3(32-63 бит)  Оп.2(0-31 бит) | STCTL | B6 | RS |  | P A SP |  | ST | B2 |
| STORE CONTROL (64) |  | GR1…GR3(0-63 бит)  Оп.2(0-64 бит) | STCTG | EB25 | RSY | N | P A SP |  | ST | B2 |
| STORE CPU ADDRESS | Сохранить адрес ЦПУ | CPU address  Оп.2(32) | STAP | B212 | S |  | P A SP |  | ST | B2 |
| STORE CPU ID | Сохранить идентификационную информацию ЦПУ | ID  Оп.2(32) | STIDP | B202 | S |  | P A SP |  | ST | B2 |
| STORE CPU TIMER | Сохранить таймер ЦПУ | Timer  Оп.2(64) | STPT | B209 | S |  | P A SP |  | ST | B2 |
| STORE FACILITY LIST | Сохранить список устройств | List  ОП[200](32) | STFL | B2B1 | S | N3 | P |  |  |  |
| STORE PREFIX | Сохранить префикс | Prefix Reg.(33-50)  Оп.2(1-18) Оп.2(19-31) = 0 | STPX | B211 | S |  | P A SP |  | ST | B2 |
| STORE REAL ADDRESS | Сохранить реальный адрес | Оп.2(Real Address(64))  Оп.1(64) | STRAG | E502 | SSE | N | P A1 |  | ST | B1 BP |
| STORE SYSTEM INFORMATION | Сохранить системную информацию | GR0  Оп.2(SYSIB) | STSI | B27D | S | C | P A SP | EGM | ST | B2 |
| STORE THEN AND SYSTEM MASK | Сохранить тогда и системную маску | PSW(0-7 бит)  Оп.1(8), PSW(0-7 бит) AND Оп.2(0-7 бит)  PSW(0-7 бит) | STNSM | AC | SI |  | P A |  | ST | B1 |
| STORE THEN OR SYSTEM MASK | Сохранить тогда или системную маску | PSW(0-7 бит)  Оп.1(8), PSW(0-7 бит) OR Оп.2(0-7 бит)  PSW(0-7 бит) | STOSM | AD | SI |  | P A SP |  | ST | B1 |
| STORE USING REAL ADDRESS (32) | Сохранить используя реальный адрес | GR1 (32-63 бит)  [GR2(32)] | STURA | B246 | RRE |  | P A1 SP |  | SU |  |
| STORE USING REAL ADDRESS (64) |  | GR1 (0-63 бит)  [GR2(64)] | STURG | B925 | RRE | N | P A1 SP |  | SU |  |
| TEST ACCESS | Проверка доступа |  | TAR | B24C | RRE | C | A1 |  |  | U1 |
| TEST BLOCK | Проверка блока |  | TB | B22C | RRE | C | P A1 | II $ G0 |  |  |
| TEST PROTECTION | Проверка защиты |  | TPROT | E501 | SSE | C | P A |  |  | B1 |
| TRACE (32) | Трассировка |  | TRACE | 99 | RS |  | P A SP | T  |  | B2 |
| TRACE (64) | Трассировка |  | TRACG | EB0F | RSY | N | P A SP | T  |  | B2 |
| TRAP | Захват, системное прерывание |  | TRAP2 TRAP4 | 01FF B2FF | E S |  | A A | S0 T S0 T | B ST B ST |  |

| Условные обозначения характеристик команд |  |
| --- | --- |
| Характеристики | Пояснения |
| N | Новая команда z-архитектуры по отношению к системе ESA/390 |
| N3 | Новая команда z-архитектуры, добавленная в ESA/390 |
| ć | Вызывает сериализацию и синхронизацию точки останова |
| ć1 | Вызывает сериализацию синхронизацию точки останова, когда поля М1 и R2 содержат соответственно 1111 и 0000 |
| ć2 | Вызывает сериализацию синхронизацию точки останова, когда |
| $ | Вызывает сериализацию |
| А | Особый случай доступа для логических адресов |
| А1 | Особый случай доступа |
| АI | Особый случай доступа для адресов команд |
| AS | Особый случай ASN-трансляции-спецификации и специальных операций |
| AT | Особый случай ASN-трансляции-спецификации |
| B | PER обытие ветвления |
| B1 | Поле B1 является номером регистра доступа |
| B2 | Поле B2 является номером регистра доступа в режиме с регистрами доступа |
| ВР | Поле B2 является номером регистра доступа, когда PSW[16,17]=01 |
| C | Установка признака операции |
| CA | Используются аппаратные криптографические возможности процессора |
| Da | Особый случай данных AFP-регистра |
| Db | Особый случай BFP-команды |
| Dd | Особый случай десятичных операндов |
| DE | Расширенное динамическое преобразование адреса (DAT) |
| DF | Особый случай десятичного переполнения |
| DK | Особый случай десятичного деления |
| DM | В зависимости от модели команда DIAGNOSE может вызвать различные программные особые случаи и изменение кода условия |
| E2 | Расширенная трансляция – 2 |
| EO | Особый случай переполнения порядка HFP |
| ES | Команды с обращением в расширенную память |
| EU | Особый случай потери значимости порядка HFP |
| EX | Особый случай выполнения |
| FC | Назначение регистров доступа зависит от функции команды |
| FK | Особый случай деления чисел с плавающей точкой HFP |
| G0 | Дополнительно используется РОН 0 |
| G1 | Дополнительно используется РОН 1 |
| G2 | Дополнительно используется РОН 2 |
| G4 | Дополнительно используется РОН 4 |
| GM | Дополнительно используются несколько РОН |
| GS | Дополнительно используется РОН 1 в качестве слова идентификации подсистемы |
| HM | Используются аппаратные возможности умножения , сложения, вычитания чисел с плавающей точкой HFP |
| IF | Особый случай переполнения в операциях с числами с фиксированной точкой |
| II | Команда допускает прерывание |
| IK | Особый случай деления чисел с фиксированной точкой |
| IS | Команда допускает прерывание и особый случай специальных операций |
| I1 | Подразумевается использование регистра доступа 1 в режиме с регистрами доступа |
| I4 | Подразумевается использование регистра доступа 4 в режиме с регистрами доступа |
| L | Загружен новый код условия |
| LD | Аппаратная поддержка использования длинного смещения |
| LS | Особый случай значимости форматов HFP |
| MD | Назначение регистров доступа в режиме с регистрами доступа зависит от модели |
| MO | Событие монитора |
| OP | Особый случай операнда |
| P | Особый случай употребления привилегированной команды |
| Q | Особый случай употребления привилегированной команды для полупривилегированных команд |
| R1 | Поле R1 является номерома регистр доступа в режиме с регистрами доступа |
| R2 | Поле R2 является номером регистра доступа в режиме с регистрами доступа |
| SE | Особый случай специальной операции, пустого стека, спецификации стека, типа стека |
| SF | Особый случай специальной операции, полного стека, спецификации стека |
| SO | Особый случай специальной операции |
| SP | Особый случай спецификации |
| SQ | Особый случай операции извлечения квадратного корня для HFP-чисел |
| ST | PER –событие изменения памяти |
| SU | PER –событие записи в память по реальному адресу |
| SW | Особый случай специальной операции и событие переключения пространств |
| T | Особый случай трассирования (включает таблицу трассы, адресацию и защиту по младшим адресам) |
| U | Код условия не определен |
| U1 | Поле R1 безусловно является номером регистра доступа |
| U2 | Поле R2 безусловно является номером регистра доступа |
| UB | Поля R1, R3 безусловно являются номерами регистров доступа и поле B2 является номером регистра доступа в режиме с регистрами доступа |
| WE | Событие переключения пространств |
| Xi | Условие недопустимой операции IEEE |
| Xo | Условие переполнения в операции IEEE |
| Xu | Условие потери значимости в операции IEEE |
| Xx | Условие неточности в операции IEEE |
| Xz | Условие деления на 0 в операции IEEE |
| Z1 | Дополнительные особые случаи и события для команды PROGRAMM CALL (включает особые случаи ASX-трансляции, EX-трансляции, LX-трансляции, PC-трансляции-спецификации, специальной операции, полного стека, спецификации стека и событие переключения пространств ) |
| Z2 | Дополнительные особые случаи и события для команды PROGRAMM TRANSFER (включает особые случаи ASX-трансляции, AFX-трансляции, PRIMARY-авторизации, специальной операции и событие переключения пространств ) |
| Z3 | Дополнительные особые случаи и события для команды SET SECONDARY ASN (включает особые случаи ASX-трансляции, AFX-трансляции, SECONDARY -авторизации, специальной операции |
| Z4 | Дополнительные особые случаи и события для команды PROGRAM RETURN (включает особые случаи ASX-трансляции, AFX-трансляции, SECONDARY -авторизации, специальной операции пустого стека, операции стека, спецификации стека, типа стека и событие переключения пространств ) |